# Техническое задание на разработку автоматической турели для отпугивания животных и ухода за растениями

# 1. Введение

Наш проект представляет собой комплексную систему автоматизации, которая сочетает в себе несколько ключевых функций: защиту участка от непрошеных гостей, уход за растениями и интеграцию с умными домами. Автоматическая турель, входящая в состав системы, предлагает три линии обороны для эффективного отпугивания животных и птиц:

- Звуковая защита: использование ультразвуковых частот, неслышимых для человеческого уха, что не только отпугивает животных, но и делает устройство комфортным для использования в жилых зонах.

- Световая защита: мощные направленные вспышки света, которые не дают животным и птицам возможность приземлиться на защищаемой территории.

- Водяная защита: распыление водной взвеси или мелких капель под углом 20-50 градусов на расстояние до 2 метров.

Турель оснащена системой распознавания движения и идентификации целей как на земле, так и в воздухе, что делает её эффективным средством защиты для садов, огородов и любых других территорий. Интегрированная камера с функцией видеонаблюдения позволяет вести запись видео и сохранять её для последующего анализа.

Помимо защиты, система включает автоматизированный капельный полив. Этот метод, разработанный в Израиле и получивший признание во всём мире как ключевая технология для создания оазисов в засушливых регионах, позволяет экономить воду и эффективно снабжать растения необходимой влагой. Система контролирует уровень влажности почвы и управляет процессом полива, подавая воду точно к корням растений, обеспечивая бережный уход и экономию ресурсов.

Система поддерживает ручное управление через смартфон, что позволяет:

- Отстреливаться от врагов через веб-интерфейс, управляя турелью в реальном времени.

- Программировать полив растений с возможностью выбора конкретных растений, нуждающихся в дополнительной влаге.

- Вести видеонаблюдение с возможностью просматривать события в реальном времени и управлять видеозаписями.

### Перенести в “Маркетинг”

Вы когда-нибудь задумывались, что делает ваш питомец, когда вы уходите из дома? Или как сохранить ваш балкон чистым от следов птиц? Возможно, вы мечтали создать зелёный оазис с фруктами в жаркой пустыне или просто хотите развлечься, стреляя из турели по мишеням? Мы предлагаем решение, которое объединяет все эти желания в одном устройстве.

Представляем вам инновационную автоматическую турель — умного помощника, который не только защищает ваш дом и сад от нежелательных гостей, но и заботится о ваших растениях, обеспечивая им необходимый уход. Это устройство, сочетающее в себе передовые технологии распознавания объектов, автономное энергоснабжение и интеллектуальное управление, станет незаменимым в вашем повседневном быту.

Наш проект направлен на создание доступного и модульного решения, способного удовлетворить потребности как владельцев небольших подоконников, так и обладателей просторных садовых участков. В эпоху, когда экологичность и забота о природе становятся приоритетами, наша турель способствует чистому озеленению и поддерживает современные тренды природоохраны.

Присоединяйтесь к нам на пути к инновациям и сделайте шаг в будущее, где технологии работают для вас и окружающей среды.

**********************************

Мы стремимся предложить решение, которое не только защитит ваш дом и участок от непрошеных гостей, но и обеспечит бережный уход за вашими растениями. С нашей системой вы получаете контроль над своим участком, будь то небольшой балкон в городе или просторный сад на загородном участке. Возможность интеграции с системами умного дома позволяет вам адаптировать устройство под свои потребности, а встроенный ассистент с искусственным интеллектом сделает управление ещё более удобным.

Модульность системы позволяет вам выбрать только необходимые функции, с возможностью расширения в будущем. Добавьте интеллект вашему саду и сделайте шаг в будущее с технологией, которая работает для вас.

**********************************

# 2. Цели и задачи проекта

## Цель проекта:

Создание коммерчески успешного, полностью автономного и экологичного устройства — автоматической турели, способной отпугивать животных и насекомых, обеспечивать уход за растениями и интегрироваться с системами умного дома. Важной особенностью является модульная структура, которая даёт пользователям возможность выбрать именно те функции, которые им необходимы, делая систему доступной для широкого круга потребителей.

Проект должен быть ориентирован на три ключевых аспекта:

- Доступность и модульность: Устройство должно предлагать базовую комплектацию с возможностью добавления модулей по мере необходимости. Это позволит пользователям гибко выбирать набор функций, соответствующий их бюджету и потребностям.

- Экологичность и автономность: Система должна быть полностью автономной, использовать солнечную энергию и воду, собранную из внешних источников, таких как кондиционер, что снижает эксплуатационные затраты до минимума.

- Интеграция с умными домами: Турель должна поддерживать взаимодействие с системами умного дома (Google Home), а также обладать возможностью удалённого управления через смартфон для удобства пользователей.

## Задачи проекта:

- Разработка коммерчески привлекательного продукта с себестоимостью, которая не превышает $250 за базовую комплектацию, и обеспечением прибыльности через продажу дополнительных модулей (например, модулей искусственного интеллекта, системы капельного полива, интеграции с Google Home).

- Создание механической конструкции турели, обеспечивающей надёжную работу в различных погодных условиях. Включает разработку системы направленного светового и звукового отпугивания, а также системы распыления воды под углом 20-50 градусов.

- Подбор и интеграция электронных компонентов: Разработка аппаратной платформы на базе Raspberry Pi и ESP32 для обеспечения работы основных функций системы — распознавания объектов, системы полива и управления через веб-интерфейс.

- Разработка программного обеспечения: Обеспечение стабильной работы всех модулей через единый веб-интерфейс, с поддержкой управления через смартфон и удалённого мониторинга состояния системы.

- Интеграция экологичных решений: Использование солнечных панелей для автономного энергоснабжения и сбор воды из внешних источников (например, кондиционеров) для поддержания минимальных эксплуатационных расходов.

- Обеспечение полной автономности: Турель и система полива должны функционировать без необходимости постоянного вмешательства пользователя. Одна из ключевых задач — создание системы, которая работает по принципу "установил и забыл".

- Внедрение искусственного интеллекта: Разработка и последующее обновление функций ИИ, позволяющего анализировать состояние растений, предоставлять рекомендации по уходу и предупреждать пользователя о проблемах. В дальнейшем планируется расширение функций турели для распознавания дронов и оповещения служб безопасности о нарушениях границ.

- Масштабируемость проекта: Система должна быть гибкой для использования как в небольших частных домах, так и на более крупных участках или промышленных объектах. Масштабирование системы возможно через добавление модулей и увеличение ёмкости батареи или системы полива.

- Быстрое прототипирование: Создание прототипа устройства и его тестирование на целевой аудитории с целью быстрого выхода на рынок и сбора обратной связи для доработки.

# 3. Обзор модульной системы

Система разделена на три ключевых модуля: турель, система полива и система питания. Каждый модуль может работать автономно или взаимодействовать друг с другом для обеспечения полной функциональности.

## 3.1. Турель

TODO (заменить референс на актуальный)

Управление: Основной контроллер для турели — это Raspberry Pi 5 (8GB RAM) с камерой 8MP Camera IMX219 Sensor 130 degree MF для обработки видеопотока и записи на флешнакопитель. Камера и алгоритмы машинного зрения на Raspberry Pi используют OpenCV для распознавания движущихся объектов на земле и в воздухе, а также сканируют местность и отмечают статичные объекты (растения) на внутренней карте. Турель можно контролировать через веб-интерфейс на смартфоне. Пользователь может активировать стробоскоп, ультразвуковой отпугиватель и водяную форсунку для защиты участка.

Три линии обороны:

- Водонепроницаемый ультразвуковой динамик:

  - Модель: DIY Ultrasonic ****;

  - Диапазон: 2,5 кГц – 60 кГц;

  - диаметр: 51 мм;

Альтернатива: 4-дюймовый пьезотвитер (Диапазон: 2,2 кГц – 27 кГц, размер: 110×110 мм);

- Стробоскоп:

  - Модель: Красный светодиодный чип 50 Вт.

  - Яркость: до 1000 люмен.

  - Напряжение: 12 В.

  - Потребление: 50 Вт.

Альтернатива: RGB COB LED чип 50 Вт(Напряжение: 24 В, цвет: RGB).

- Система водяного разбрызгивания:

  - Форсунка: Регулируемая сопла для водяного тумана.

  - Угол распыления: 20–50 градусов.

  - Дальность: до 2 метров.

Альтернатива: Форсунка тумана Deyard 0.3 мм (для мягкого полива или отпугивания животных).

Актуаторы и моторы

- Сервоприводы (для управления направлением турели):

  - MG996R: Крутящий момент до 10 кг·см при 6 В.

  - Угол поворота: 0–180°

Альтернатива: DS3218 (до 20 кг·см при 6.8 В), или SG90 для менее нагруженных элементов (до 2.5 кг·см при 4.8 В).

- Мембранный насос Seaflo 12 В.

  - Проток: Поток: 3,8 л/мин;

  - Напряжение: 12 В;

  - давление: 40 PSI;

Дополнительные компоненты:

- Кнопка принудительной активации:

  - Модель: IP65 Waterproof Push Button.

  - Напряжение: 12 В.

  - Влагозащита: IP65.

  - Альтернатива: Влагозащищённая кнопка с фиксатором.

- Лидар:

  - Модель: Benewake TFmini Plus;

  - Интерфейсы UART/I2C;

  - Дальность: до 12 м;

## 3.2. Система полива

Управление: Основной контроллер — ESP32-WROOM-32D, который собирает данные с датчиков и управляет системой полива. Система полива использует капельный метод, основанный на израильских технологиях, для экономии воды и оптимизации ухода за растениями.

Микроконтроллеры и платы разработки:

ESP32-WROOM-32D:

- Wi-Fi и Bluetooth

- Двухъядерный

- 30 пинов

Датчики:

- Датчик влажности почвы:

  - Модель: Ёмкостные датчики влажности почвы V2.

  - Цена: ~1$\шт.

  - Альтернатива: Ёмкостные датчики влажности почвы V1.2 или коррозионностойкий зонд.

- Датчик влажности воздуха и температуры:

  - Модель: DHT22.

  - Точность: ±0.5°C, ±2% влажности.

  - Цена: ~1.5$.

  - Альтернатива: SHT31 (с более высокой точностью).

- Датчик освещённости:

  - Модель: BH1750.

  - Диапазон измерений: 0–65,535 люкс.

  - Цена: ~2.7$.

  - Альтернатива: TSL2561 Digital Luminosity Sensor.

Актуаторы и моторы:

- Перистальтический дозирующий насос 6 В DC:

  - Проток: 65 мл/мин.

  - Напряжение: 12 В;.

  - Потребление: ~6 Вт;

- Мембранный насос Seaflo 12 В:

  - Поток: 3,8 л/мин;

  - давление: 40 PSI;

- Мини электромагнитный клапан:

  - Напряжение: 3,7 В DC;

  - Нормально открытый;

Функции системы:

- Автоматический капельный полив на основе данных с датчиков.

- Вода поступает из резервуара, который можно наполнять водой, собранной с кондиционера.

## 3.3. Система питания

Питание системы обеспечивается от солнечной панели и литий-ионного аккумулятора:

- Солнечная панель:

  - Модель Tarrahaw 60 Вт;

  - Материал ETFE;

  - DC18 В выход;

  - USB QC быстрая зарядка, водонепроницаемая

  - Мощность: 50 Вт;

- Аккумулятор:

  - Модель: Baseus 65 Вт 20000 мА·ч;

  - Вход: до 65 Вт;

  - выходы: USB-A;

  - USB-C, цифровой дисплей, быстрая зарядка;

Управление питанием:

- Модуль повышающий MT3608

  - Вход: 2 В–24 В;

  - выход: до 28 В;

  - DC-DC преобразователь;

- Модуль понижающий LM2596

  - Вход: 3,0 В–40 В;

  - выход: 1,5 В–35 В;

  - DC-DC преобразователь;

- LED-драйвер постоянного тока 50 Вт

  - Вход: DC 12 В–24 В;

  - для питания 50 Вт светодиодов;

Особенности:

- В случае нехватки солнечной энергии аккумулятор можно подзарядить через обычное зарядное устройство для телефона.

- Турель и система полива питаются от общей системы питания, что снижает сложность управления и распределения энергии.

# 4. Техническая архитектура

Модули системы связаны между собой через общую систему питания и Wi-Fi для обмена данными. Raspberry Pi отвечает за управление турелью и сбор данных с камеры, а ESP32 управляет системой полива и датчиками окружающей среды.

## Основные задачи каждого модуля:

- Турель:

  - Получает данные от ESP32 при срабатывании датчика движения.

  - Управляет исполнительными устройствами: стробоскопом, ультразвуковым отпугивателем и водной форсункой.

  - Запускает видеозапись и анализ видеопотока для распознавания целей.

  - Передаёт информацию на сервер Raspberry Pi, где данные сохраняются и могут быть проанализированы через веб-интерфейс.

- Система полива:

https://app.diagrams.net/#G1OJ3x6iXm2GY8ax8DlpDXtVZQpHXKwWQ_#%7B%22pageId%22%3A%22099fd60b-425b-db50-ffb0-6b813814b670%22%7D

  - ESP32 собирает данные с датчиков (влажность почвы, освещённость, температура, влажность воздуха и кислотность почвы).

  - Полив контролируется на основе этих данных с учётом текущих условий.

  - Датчик движения передаёт сигнал на турель для её активации, если обнаружено движение.

  - ESP32 отправляет данные на Raspberry Pi для хранения и отображения через веб-интерфейс.

- Система питания:

  - Обеспечивает энергией все модули системы через аккумулятор и солнечную панель.

  - В случае нехватки солнечной энергии можно использовать резервное питание от пауэрбанка или сети.

## Управление системой

- Raspberry Pi является центральным узлом, который контролирует работу турели, анализирует видеопоток и сохраняет данные на сервере.

- ESP32 управляет датчиками и системой полива, обеспечивая взаимодействие с Raspberry Pi через Wi-Fi.

- Взаимодействие между модулями происходит по следующей схеме:

  - ESP32 отправляет данные каждые 60 минут на Raspberry Pi.

  - Если датчик движения срабатывает, ESP32 пробуждает Raspberry Pi и запускает систему защиты турели.

  - При отсутствии ESP32 турель работает в постоянном активном режиме.

  - Все события и данные с датчиков сохраняются на сервере для последующего анализа.

## Схемы взаимодействия Raspberry Pi и ESP32

На основе вышеописанного взаимодействия, можно выделить несколько ключевых связей:

- Wi-Fi связь между Raspberry Pi и ESP32:

  - Передача данных с датчиков и команд на активацию турели.

  - Интервалы передачи данных: каждые 60 минут для общего мониторинга, немедленная передача при обнаружении движения.

- Питание всех модулей от общей системы:

  - Система питания обеспечивает стабильное напряжение как для Raspberry Pi, так и для ESP32 и всех датчиков и исполнительных устройств.

  - В случае низкого заряда аккумулятора, подключение через пауэрбанк или сеть предотвращает отключение системы.

- Сохранение данных и управление через веб-интерфейс:

  - Пользователь может получить доступ к данным с датчиков, управлять поливом и турелью через веб-интерфейс, подключившись к серверу Raspberry Pi.

# 5. Сценарии работы системы

## 5.1 Общий обзор

Система объединяет функции автоматического полива растений и защиты территории от нежелательных объектов, таких как птицы. Она состоит из двух основных модулей:

- Модуль полива: обеспечивает оптимальные условия для роста растений, контролируя и поддерживая необходимый уровень влажности почвы.

- Турель: обнаруживает и отпугивает нежелательные объекты, используя несколько уровней защиты, включая звуковые и световые отпугиватели, а также распыление воды.

Взаимодействие с системой осуществляется через веб-интерфейс, доступный с любого смартфона. Система разработана для автономной работы и не зависит от подключения к интернету, но при наличии связи может отправлять уведомления пользователю через Telegram.

## 5.2 Сценарии защиты территории

### 5.2.1 Обнаружение и отпугивание птиц

Птицы, особенно голуби, могут причинять вред растениям на подоконнике или балконе, поедая зелень или повреждая растения. Система должна быстро реагировать на приближение птиц и эффективно их отпугивать, не причиняя им вреда.

Описание сценария:

На расстоянии до 20 метров камера, установленная на турели (Raspberry Pi 5 с камерой IMX219 и объективом 130°), ведёт постоянный мониторинг территории. При обнаружении объекта, похожего на птицу, система начинает отслеживание, анализируя размер, форму и характер движения.

При подтверждении, что объект является птицей, система переходит к слежению и подготовке к реагированию. Формируется карта движения для прогнозирования дальнейших действий птицы.

Средний рубеж защиты (10 метров): при приближении птицы на это расстояние активируется звуковой отпугиватель. Динамики воспроизводят звуки хищных птиц или специальные ультразвуковые сигналы (20–25 кГц), вызывая у птицы дискомфорт и побуждая её изменить направление.

Ближний рубеж защиты (5 метров): если птица продолжает приближаться, включается световой отпугиватель — стробоскопический свет мощностью 1000 люмен. Частота мигания и яркость настроены для максимального эффекта.

Критический рубеж (2 метра): при пересечении этой границы активируется распыление воды. Турель быстро наводится на птицу с помощью сервоприводов, и через форсунку под давлением распыляется вода под углом 20–50 градусов, создавая физический барьер и сильный дискомфорт для птицы.

Весь процесс фиксируется камерой, видеозапись сохраняется на Raspberry Pi. При подключении к интернету пользователь получает уведомление через Telegram с кратким отчётом и возможностью просмотра видео. Если интернет отсутствует, данные сохраняются локально до восстановления связи. Система сохраняет данные о событиях для формирования статистики, доступной пользователю через веб-интерфейс.

### 5.2.2 Распыление воды на растения

Некоторые растения требуют периодического опрыскивания для поддержания влажности и здоровья. Турель используется для автоматического распыления воды на такие растения.

Описание сценария:

Пользователь через веб-интерфейс выбирает растения, требующие опрыскивания, и устанавливает расписание или условия (например, при определённой температуре или влажности воздуха). При настройке указывается положение каждого растения, и система сохраняет карту расположения.

Перед опрыскиванием турель наводится на предполагаемое место растения. Камера проверяет наличие зелёной массы с помощью анализа изображений. Если растение отсутствует или перемещено, система уведомляет пользователя о необходимости калибровки.

Процесс опрыскивания включает два прохода распыления: снизу вверх и сверху вниз для полного охвата. Объём и давление воды регулируются для предотвращения повреждения растения. Во время опрыскивания система может воспроизводить приятные звуковые эффекты, а RGB LED изменять цвет для индикации работы. Данные об опрыскивании сохраняются для отслеживания частоты и эффективности.

## 5.3 Сценарии автоматического полива

### 5.3.1 Мониторинг и полив растений

Пользователь может иметь от одного до трёх растений, каждое с индивидуальными требованиями к поливу. Система поддерживает оптимальную влажность почвы для каждого растения.

Описание сценария:

ESP32 с подключёнными ёмкостными датчиками влажности отслеживает состояние почвы в режиме реального времени. Каждый датчик соответствует отдельному растению. Пользователь выбирает растения из встроенного каталога или добавляет свои с индивидуальными настройками. Система сравнивает текущую влажность с оптимальными значениями для каждого растения.

Если влажность почвы падает ниже минимального порога, система принимает решение о поливе, учитывая дополнительные факторы: температуру воздуха, время суток, освещённость. ESP32 открывает соответствующий электромагнитный клапан и запускает насос для подачи воды к выбранному растению. Полив продолжается до достижения необходимой влажности или по заданному времени.

Во время полива динамик воспроизводит звуки, имитирующие процесс питья или приятные мелодии. Если влажность не повышается после полива, система воспроизводит "звуки жажды" и уведомляет пользователя. Данные о поливе и состоянии почвы сохраняются на SD-карте, а при подключении к интернету пользователь получает уведомление о проведённом поливе. Веб-интерфейс предоставляет графики и статистику по каждому растению.

## 5.4 Ручное управление и взаимодействие с системой

### 5.4.1 Ручное управление турелью

Пользователь может самостоятельно управлять турелью для развлечения или точечной обработки.

Описание сценария:

Доступ к системе осуществляется через браузер на смартфоне, используя адрес устройства или сканируя QR-код. После авторизации пользователь переходит в раздел "Ручное управление турелью", где интерфейс переключается в режим First Person View, предоставляя видеопоток с камеры.

Виртуальные джойстики или сенсорное управление позволяют наводить турель. Доступны три типа воздействия: звуковое (воспроизведение звуковых эффектов), световое (активация стробоскопа) и водяное (распыление воды). Отображается информация о запасе воды и счётчики попаданий.

Турель может воспроизводить озвученные фразы, например, цитаты из фильмов. Пользователь выбирает звуковые пакеты в настройках. Во время управления можно записывать видео, просмотр сохранённых записей доступен через интерфейс с функциями перемотки и паузы. Пользователь может настраивать чувствительность, скорость поворота и другие параметры, а также калибровать положение турели.

### 5.4.2 Настройки системы

Раздел "Настройки" предоставляет пользователю возможность управления параметрами системы:

- Параметры системы: выбор языка интерфейса (английский, русский, иврит), настройка даты и времени.

- Сеть и подключение: подключение к Wi-Fi сети, обновление прошивки по воздуху при наличии интернет-соединения.

- Уведомления: настройка уведомлений через Telegram, выбор событий для получения уведомлений.

- Управление растениями: добавление новых растений, настройка индивидуальных параметров и расписания полива.

- Реакции системы: настройка реакций турели на определённые объекты, установка чувствительности и пороговых значений.

- Звуковые и визуальные эффекты: выбор звуковых пакетов и реплик для турели, настройка режимов работы RGB LED.

- Система безопасности: управление доступом (использование предустановленных логина и пароля), сброс настроек до заводских.

## 5.5 Энергосбережение и питание

Система питается от обычного пауэрбанка или зарядного устройства для смартфона через кабель Type-C, что обеспечивает адаптацию к условиям "обычного использования" без необходимости в специализированных источниках питания.

Описание сценария:

Рекомендуется использовать источники питания с выходным напряжением 5 В и током не менее 2 А для стабильной работы всех компонентов. Система отслеживает уровень заряда пауэрбанка и при достижении 10% заряда уведомляет пользователя о необходимости подзарядки.

Для экономии энергии система переходит в режим энергосбережения при низком уровне заряда, отключая второстепенные функции (звуковые эффекты, световые индикаторы) и снижая частоту опроса датчиков. Автоматическое пробуждение и переход в спящий режим происходят в соответствии с расписанием или при срабатывании датчиков движения.

## 5.6 Особенности безопасности и приватности

Доступ к системе осуществляется только через браузер на смартфоне. Авторизация выполняется с использованием логина и пароля, предоставленных производителем, которые также могут быть считаны с QR-кода на устройстве. Все пользователи имеют равный доступ и функциональность.

Все данные хранятся локально на устройствах (ESP32 и Raspberry Pi). При переполнении памяти старые данные автоматически удаляются, обеспечивая актуальность информации. Система не использует сложные методы шифрования, что упрощает взаимодействие, но при необходимости пользователь может защитить свою сеть на уровне роутера.

## 5.7 Улучшения и дальнейшее развитие

Добавление инфракрасной подсветки:

Для работы в тёмное время суток можно оснастить камеру инфракрасной подсветкой. Это позволит системе эффективно обнаруживать объекты ночью. Требуется проверить совместимость камеры с инфракрасными фильтрами и добавить соответствующие светодиоды.

Адаптивное обучение:

Возможно внедрение простых алгоритмов машинного обучения для повышения точности распознавания объектов. Система может накапливать данные о типичных объектах и улучшать свои модели. При этом необходимо учитывать ограниченные ресурсы оборудования и не перегружать систему.

Расширение звуковых эффектов:

Добавление новых звуковых эффектов и реплик повысит взаимодействие с пользователем. Возможно предоставление пользователю возможности загружать свои звуковые файлы и устанавливать условия для воспроизведения определённых звуков при различных событиях.

Интеграция игровых элементов:

Введение системы достижений или очков за успешное отпугивание объектов может повысить интерес и вовлечённость пользователя. Пользователь может соревноваться с другими владельцами систем через онлайн-таблицы лидеров при наличии интернет-соединения.

Создание "рубежей":

Организация защиты территории с помощью "рубежей" позволяет более эффективно реагировать на приближение нежелательных объектов. Пользователь может настраивать расстояния и реакции системы на каждом рубеже, адаптируя систему под свои потребности.

5.8. Итоговый промпт для Системы полива (esp32)

Часть 1: Описание проекта, логика, архитектура и интерфейс

#### Общая концепция

Система состоит из двух основных модулей:

- Модуль полива (ESP32):
Обеспечивает мониторинг параметров окружающей среды (влажность почвы, температура, влажность воздуха, освещённость, pH почвы), хранит каталог растений, управляет насосом, электромагнитными клапанами, RGB LED, звуковыми оповещениями, ведёт историю данных (180 дней), отображает веб-интерфейс, поддерживает локализацию (EN/RU/HE), Telegram-уведомления, калибровку датчиков и режимы энергосбережения.

- Модуль турели (Raspberry Pi):
Отвечает за видеопоток (камера), распознавание объектов (OpenCV), ручное управление турелью в режиме FPV, отпугивание животных (звук/свет/вода), хранение видеозаписей срабатываний. Имеет собственный веб-интерфейс (на отдельном адресе или порте), но при этом общая система (ESP32) должна отображать функции турели (кнопка "Турель" на главной странице, некоторые настройки).

Оба модуля могут работать автономно. Если турель отсутствует, функционал турели в интерфейсе ESP32 отображается, но неактивен (серые кнопки). Аналогично, если нет системы полива, функция "Система полива" будет заблокирована на турели. При наличии обоих устройств они могут сопрягаться (по Wi-Fi), обмениваться данными, синхронизировать показания датчиков, позволять совместное использование каталога и управление.

#### Логика подключения и запуска

- Подключить питание к устройству.

- Нажать один раз на кнопку на устройстве.

- После загрузки LED загорается синим: устройство создаёт точку доступа.

- Подключиться к точке доступа с телефона, ввести логин/пароль своей домашней сети Wi-Fi.

- Устройство запоминает Wi-Fi настройки, в следующий раз подключается автоматически.

- Пользователь сканирует QR-код на корпусе или сопроводительном листе, автоматически открывается веб-интерфейс (через браузер), вводятся уникальные логин/пароль из QR и пользователь попадает на главную страницу.

- Чтобы сопрячь два устройства (турель и полив), удержать кнопку на каждом устройстве 3 секунды → режим сопряжения (LED быстро мигает синим). После успешной связи мигает зелёным и возвращается к основной работе.

#### Интерфейс и навигация

Главная страница:

- Кнопка "Турель" (если турель не подключена – серая, недоступна; при доступности – активна, при нажатии – переход в FPV-режим на Raspberry Pi).

- Кнопка "Система полива" (если ESP32 нет или не сконфигурировано – серая; иначе активна).

- Кнопка "Каталог" (для выбора и просмотра растений, ресурсов). Если модуль полива не активен – серая.

- Кнопка "Видеотека" (если турель недоступна – серая; иначе переход к просмотру видео срабатываний на Raspberry Pi).

- В правом верхнем углу выбор языка (иконка флажка с "спойлером"), по умолчанию English. При смене языка страница не перезагружать без необходимости – использовать динамическую подстановку строк.

Все элементы адаптивны под мобильный экран. Предотвращается масштабирование и двойные нажатия, имитация полноэкранного режима. Использовать mobile-first подход. Доступны светлая и тёмная темы (светлая – белый фон с блюром и чёрным шрифтом, тёмная – тёмно-серый фон с блюром и белым шрифтом).

Страница "Система полива":

- Слева – блок выбранного растения. Если нет выбора:

  - Большая кнопка "+" → переход в "Каталог".

  - Кнопка "Ввести свои параметры" → открывается форма для ручной настройки рекомендуемых параметров.

- Если растение выбрано – показываем картинку, название, кнопку "Удалить выбор". При удалении – сброс к начальному состоянию с "+".

- Справа – таблица из 5 строк (по количеству потенциальных модулей клапан+датчик), для каждого растения 2 столбца: "Текущие" и "Рекомендуемые" параметры. Параметры: влажность почвы, температура (значок градусника), влажность воздуха (иконка капли с %), освещённость (иконка солнца), pH (иконка капли со шкалой), индикатор LED (цвет). Если модуль не подключен – строка серая. Если подключён, но пуст – синяя рамка, если выбрано растение – нормальная рамка. Все 5 строк должны помещаться на экране без прокрутки. Значки вместо слов для экономии места.

- Отображать время последнего внешнего опрыскивания турелью, если турель есть.

- Если турель/датчик/клапан недоступен – прочерк в таблице.

Страница "Каталог":

- Первая страница: верхний поиск с автодополнением (выпадающий список результатов с картинками и названиями).

- Рядом кнопка с фильтрами (модальное окно с числовыми параметрами, "ОК" и "Очистить").

- Под поиском 2 раздела: "Растения" (Plants), "Ресурсы" (Resources), каждый раздел – список категорий с картинками (из ...\images\categories...). Если картинки нет, placeholder (например, серый прямоугольник с текстом "No image").

- При выборе категории – вторая страница каталога: сверху одна картинка категории + список растений. При нажатии на растение – третья страница.

- Третья страница: 2 картинки растения (имена filename_1, filename_2), описание, рекомендации, кнопка "Выбрать". При выборе растения – всплывающее окно подтверждения (Да/Нет). Да → возвращение в "Система полива" с обновлёнными данными, Нет → остаёмся на месте.

- Должно быть легко модифицировать дизайн каталога в одном месте, чтобы изменения распространились на все его уровни.

Подсказки и уведомления:

- Использовать модальные окна по центру экрана для вопросов (Да/Нет), предупреждений (Ок), подсказок (Ок). Иконка слева, текст справа, кнопки снизу.

- Для коротких сообщений – toast-уведомления. Если во время полива хотим показать анимацию лейки – если пользователь на "Мой сад" – анимацию поверх растения, если на другой странице – в corner или toast-окне. Можно использовать небольшую панель поверх интерфейса.

- При режиме сопряжения – полный экранный блюр и анимация connecting_spinner.webp по центру, блокирующая всё взаимодействие.

- При критической ситуации (низкая влажность) – физический LED мигает красным. На UI можно показывать toast или overlay.

- Все эти подсказки и уведомления должны быть стандартизированы.

Фон и графика:

- По умолчанию: фон JPG-изображение (рекомендуемый размер, например, ~1920x1080 для больших экранов, но так как mobile-first, можно 1280x720).

- Если нет изображения – серый фон.

- При смене страниц – 0.5 сек анимация затухания.

- В будущем возможна замена на анимацию или видеофон – просто сменой файла. Поддерживаемые форматы: JPG/PNG/WebP для статических фонов, MP4/WebM для видео без звука.
(Примечание: видео без аудио. Для аудио оповещений есть отдельные MP3 в папке ...\Irrigation system\audio, список файлов: alert_low_moisture.mp3, button_click.mp3, error_sound.mp3, notification.mp3, sleep_mode.mp3, startup_sound.mp3, success_wattering.mp3, watering.mp3. Возможно потребуется HTML5 audio API. Для видеофон – стандартный HTML5 video тэг без дополнительного кодека, если используем H.264/MP4.)

Управление устройствами, сохранение данных:

- Все настройки, выбранные растения, язык, параметры полива – сохранять в энергонезависимой памяти. Предпочтительно на SD-карте в JSON или SQLite для истории. Config – JSON, история – SQLite, каталог растений – JSON. EEPROM можно использовать для очень критичных настроек (логин/пароль Wi-Fi).

- При сбросе настроек – подтверждение модальным окном (Да/Нет). Сброс очищает логин/пароль, язык на дефолт (EN), настройки растений.

Telegram-уведомления:

- Токен бота прошит в код при производстве, имя бота = IrrigationSystem + уникальный номер + Bot.

- Типы уведомлений в настройках: критические (низкая влажность, разряд батареи), старт/стоп полива, турели, оповещение о добавлении растений. Можно включать/выключать каждый тип.

Калибровка датчиков:

- Происходит в настройках, пошаговые инструкции с подсказками (tooltip, modal), возможно анимации.

- Без ввода обязательных параметров (например, min влажности) подтверждение настроек недоступно.

QR и авторизация:

- QR обеспечивает уникальный доступ. Пользователь сканирует – автоматическая авторизация.

- Если нужно другой пользователь – тот же QR. Сессии можно хранить в localStorage для автологина.

- Если сбросить настройки – авторизация требуется заново.

Турель:

- Кнопка "Турель" на главной ведёт к FPV-интерфейсу Raspberry Pi (другая страница или вкладка).

- Низкая задержка видео: использовать локальную сеть, HTML5 video, MJPEG или WebRTC.

- Управление турелью – стики, кнопки (как в мобильных играх).

- Если турель недоступна – кнопка серая.

Преимущества PWA (Web UI) vs Play Market App:

- Доступ без установки из Play Market – меньше барьеров для пользователя.

- Можно обновлять без участия пользователя, нет необходимости через магазины.

- Но Play Market даёт более глубокий доступ к API устройства, монетизацию и распространение.

- Здесь упор на универсальность: любой телефон, любой браузер, не нужно скачивать.

- Performance можно оптимизировать: SPA, кэширование, Service Workers для offline.

- Запрет масштабирования увеличивает схожесть с нативным приложением.

Часть 2: Методы реализации

- Технологический стек (рекомендации):

  - Frontend: Чистый HTML/CSS/JS или лёгкий фреймворк (Vue/React) с Mobile-first адаптивным дизайном.

  - i18n: JSON-файлы с переводами. Переключение языка – AJAX загрузка нужных строк, замена текста на лету.

  - Данные:

    - Каталог растений: plants_catalog.json на SD.

    - История: SQLite база (data.db) на SD.

    - Настройки: config.json на SD + EEPROM для Wi-Fi creds.

  - Audio/Video: HTML5 audio/video теги, стандартные кодеки (MP3, MP4 H.264).

  - Service Workers для офлайн и кеширования статики.

  - Web интерфейс оптимизировать для мобильных: meta viewport user-scalable=no, запрет pinch-zoom, CSS fullscreen стили.

- Скорость обновления данных:

  - Использовать AJAX/WebSockets для мгновенного обновления без перезагрузки.

  - При минимальных задержках – WebSockets предпочтительны.

- Статусы оборудования:

  - При загрузке страниц настроек или "Система полива" делать AJAX запрос: device_status endpoint. Если нет датчика – всегда возвращается -1 или null, тогда строка серая.

- Отрисовка элементов:

  - Для каталога: единый шаблон для списка категорий, второй для списка растений, третий для карточки растения.

  - Для подсказок: единый CSS-класс для модальных окон, toast'ов, иконок.

  - Для LED-индикаторов: небольшой цветной круг или иконка рядом с соответствующим значением. На "Система полива" – 5 строк = 5 индикаторов.

Часть 3: Примечания и рекомендации

- Фон:

  - Поддерживаемые форматы: JPG/PNG/WebP для статических изображений, MP4/WebM для видео (H.264).

  - Рекомендуемое разрешение для фонов: ~1280x720 или выше (адаптивно центрировать, использовать CSS object-fit: cover).

  - Если файл видеофон.mp4 присутствует – можно использовать его как фон (в будущем).

  - Если нет фона – серый заливка.

- Размеры картинок растений и категорий:

  - Предложить 800x600 или 1280x720 для единообразия. Все картинки подгонять object-fit: cover для сохранения пропорций.

- При критическом событии (например, насос работает, но влажность не растёт), система выдаёт ошибку (модальное окно "Ок") и останавливает насос.

- Telegram:

  - Токен в прошивке – да, небезопасно, но заказчик согласен.

  - Имя бота: IrrigationSystemXXXXXBot, где XXXXX – уникальный номер устройства.

  - Пользователь видит имя бота в настройках, связывает бота в Telegram.

- Добавление растения:

  - Кнопка "Запрос на добавление растения" открывает mailto:vilenskidaniel@gmail.com с темой и предварительным текстом.

- Настройки (прим. структура):

  - "Сеть и язык": Wi-Fi настройки, выбор языка, дата/время.

  - "Уведомления": Telegram (вкл/выкл критических, стандартных, поливных уведомлений).

  - "Полив": Расписание, калибровка датчиков, ручные параметры, частота опроса.

  - "Информация о системе": версия прошивки, заряд аккумулятора.

  - "Тема": светлая/тёмная.

  - "Сброс настроек": кнопка + подтверждение.

  - Иконки в настройках для наглядности.

  - Если турель не подключена – настройки связанных с ней пунктов (например, FPV-параметры) отображаются серым.

- Доступ через QR:

  - Один QR на устройство, один логин/пароль. Логин сохраняется в localStorage, если пользователь хочет, чтобы при следующем заходе автоавторизация срабатывала.

  - Другой пользователь может использовать тот же QR.

  - Если надо запретить – сброс настроек.

- Режим сопряжения:

  - connecting_spinner.webp – прочитать webp возможно с HTML5 <img> или <picture>.

  - watering_animation.webp для полива.

- Устройства не имеют главный/второстепенный приоритет, каждый самодостаточен.
Но интерфейс ESP32 отражает и функционал турели, турель – функционал полива.
Недоступные функции – серые.
При появлении второго устройства – можно сопрячь и использовать все возможности.

# 6. Механическая конструкция

## 6.1 Общие требования

- Модульность: Конструкция должна быть разработана так, чтобы пользователи могли выбирать необходимые модули и функции в соответствии со своими потребностями и бюджетом.

- Прочность и надёжность: Устройство должно быть устойчивым к различным погодным условиям, включая высокие и низкие температуры, влажность и пыль. Все компоненты должны иметь степень защиты не ниже IP65.

- Материалы: Использование качественных и доступных материалов, таких как алюминий, нержавеющая сталь и прочные пластики (например, ABS или поликарбонат), для обеспечения долговечности конструкции.

- Эргономика и эстетика: Дизайн устройства должен быть современным и привлекательным, чтобы гармонично вписываться в различные ландшафты и экстерьеры.

- Обслуживание: Конструкция должна обеспечивать лёгкий доступ к основным компонентам для проведения технического обслуживания, замены деталей и модулей.

## 6.2 Турель

- Основание и крепление: Основание турели должно обеспечивать устойчивость и возможность установки на различные поверхности (земля, бетон, деревянные конструкции). Предусмотреть варианты крепления: стационарное и мобильное.

- Поворотный механизм: Турель должна иметь два уровня свободы — горизонтальный (поворот вокруг оси) и вертикальный (наклон). Используются сервоприводы, обеспечивающие плавное и точное движение.

Размещение компонентов:

- Камера: Установлена на верхней части турели для оптимального обзора. Предусмотреть возможность регулировки угла наклона.

- Стробоскоп и ультразвуковой излучатель: Размещены таким образом, чтобы обеспечивать максимальную эффективность отпугивания животных и птиц.

- Система распыления воды: Форсунки установлены на турели и подключены к водяному насосу. Предусмотреть защиту от засорения и возможность регулировки направления распыления.

- Защита от внешних воздействий: Все электронные компоненты должны быть защищены от влаги и пыли. Использование герметичных корпусов и уплотнительных материалов.

## 6.3 Система полива

- Резервуар для воды: Система полива должна быть подключена к внешнему источнику воды или иметь собственный резервуар достаточного объёма, рассчитанного на потребности растений.

- Капельная система: Использование капельных линий для точечной подачи воды непосредственно к корням растений. Предусмотреть возможность расширения системы для обслуживания большего количества растений.

- Управление поливом: Установка электромагнитных клапанов для контроля подачи воды. Возможность ручного и автоматического управления через контроллер.

- Датчики влажности почвы: Размещаются в зонах корневой системы растений для точного измерения уровня влажности.

## 6.4 Дополнительные элементы

- Система питания: Солнечные панели устанавливаются на оптимальной высоте и под правильным углом для максимальной эффективности. Предусмотреть крепления, устойчивые к ветровым нагрузкам.

- Кнопка принудительной активации: Расположена в доступном месте на корпусе турели. Должна быть влагозащищённой и прочной. Функциональность: активация или деактивация системы вручную.

- Интеграция с умным домом: Предусмотреть коммуникационные модули (например, Wi-Fi, Bluetooth) для беспроводного подключения к системам умного дома.

# 7. Электронные компоненты

## 7.1 Турель

Основной контроллер: Raspberry Pi 5 (8 ГБ RAM)

Функции: Обработка видеопотока, распознавание объектов, управление турелью, взаимодействие с веб-интерфейсом и системами умного дома.

Камера: 8MP Camera IMX219 Sensor 130° FOV

Функции: Видеонаблюдение, распознавание движений и объектов.

Сервоприводы: MG996R (2 шт.)

Функции: Обеспечение движения турели по горизонтали и вертикали.

Характеристики: Крутящий момент до 10 кг·см, угол поворота 180°, металлические шестерни.

Ультразвуковой отпугиватель: Водонепроницаемый ультразвуковой динамик (диапазон 2,5 кГц – 60 кГц)

Функции: Отпугивание животных и птиц ультразвуковыми сигналами.

Стробоскоп: Красный светодиодный чип 50 Вт

Функции: Световое отпугивание животных и птиц.

Характеристики: Высокая яркость, питание от 12 В через LED-драйвер.

Система распыления воды:

Насос: Микроперистальтический насос DC 6 В–12 В

Функции: Подача воды к форсункам для распыления.

Характеристики: Поток до 65 мл/мин, низкое энергопотребление.

Лидар: Benewake TFmini Plus

Функции: Дополнительное измерение расстояния до объектов, повышение точности распознавания.

Характеристики: Дальность до 12 м, интерфейсы UART/I2C.

## 7.2 Система полива

Контроллер: ESP32 Development Board

Функции: Сбор данных с датчиков, управление системой полива, коммуникация с Raspberry Pi.

Характеристики: Двухъядерный процессор, Wi-Fi и Bluetooth, низкое энергопотребление.

Датчики:

Датчики влажности почвы: Ёмкостные датчики влажности V1.2 (3 шт.)

Функции: Измерение уровня влажности почвы.

Характеристики: Напряжение 3,3–5,5 В, устойчивы к коррозии.

Датчик температуры и влажности: AM2302 DHT22

Функции: Мониторинг температуры и влажности воздуха.

Характеристики: Высокая точность, цифровой выход.

Датчик освещённости: BH1750

Функции: Измерение уровня освещённости.

Характеристики: Диапазон 0–65 535 люкс, цифровой интерфейс I2C.

Актуаторы:

Электромагнитные клапаны: DC 3,7 В мини соленоидные клапаны (4 шт.)

Функции: Контроль подачи воды в разные зоны полива.

Характеристики: Низкое энергопотребление, нормально открытые.

Насосы:

Мембранный насос Seaflo 12 В

Функции: Обеспечение давления в системе полива.

Характеристики: Поток 3,8 л/мин, давление 40 PSI.

## 7.3 Система питания

Солнечные панели:

Tarrahaw 60 Вт ETFE Solar Panel

Функции: Обеспечение автономного электроснабжения системы.

Характеристики: Высокая эффективность, водонепроницаемость, выходы USB и DC.

Аккумулятор:

Baseus 65 Вт 20000 мА·ч Power Bank

Функции: Хранение энергии, обеспечение стабильного питания компонентов.

Характеристики: Быстрая зарядка, выходы USB-A и USB-C, цифровой дисплей.

Контроллеры питания:

Модули повышающего и понижающего преобразователя:

MT3608 Boost Module: Повышение напряжения до 28 В.

LM2596 Buck Converter: Понижение напряжения до 1,5–35 В.

Функции: Регулировка напряжения для различных компонентов системы.

LED-драйвер:

DC 12 В–24 В до постоянного тока для 50 Вт LED

Функции: Стабилизированное питание светодиодного чипа.

Характеристики: Обеспечение постоянного тока для светодиодов высокой мощности.

## 7.4 Энергопотребление и расчёты

Среднесуточное энергопотребление:

Режим ожидания:

ESP32: ~0,8 Вт.

Датчики: ~0,1 Вт.

Итого: ~0,9 Вт.

Активный режим:

Raspberry Pi 5: ~7 Вт.

Сервоприводы: до 12 Вт (при движении).

Исполнительные устройства:

Ультразвуковой отпугиватель: ~0,5 Вт.

Стробоскоп: ~50 Вт (кратковременно).

Насосы:

Перистальтический: ~6 Вт.

Мембранный: ~97 Вт (при максимальной нагрузке, кратковременно).

Итого при максимальной нагрузке: до ~170 Вт (с учётом кратковременных пиков).

Аккумуляторная ёмкость:

Расчётная ёмкость: Для обеспечения работы системы в течение суток с учётом пиковых нагрузок рекомендуется аккумулятор ёмкостью не менее 40 000 мА·ч (при 12 В), что соответствует 480 Вт·ч.

Солнечные панели:

Мощность: 60 Вт.

Ожидаемая выработка энергии: При 6 часах солнечного света — до 360 Вт·ч.

Заключение: Солнечной панели достаточно для обеспечения среднего суточного энергопотребления системы при оптимальных условиях.

Резервное питание:

Варианты: Возможность подзарядки от сети или использования дополнительного пауэрбанка в случае длительного отсутствия солнечной энергии.

# 8. Программное обеспечение

## 8.1 Общий обзор

Программное обеспечение системы разделено на два основных компонента:

- Программное обеспечение для ESP32:

  - Управляет системой полива, мониторит датчики окружающей среды и предоставляет веб-интерфейс пользователю.

  - Сравнивает данные с датчиков с внутренним каталогом растений для определения оптимального режима полива.

  - Хранит историю данных с датчиков за последние 180 дней с возможностью отображения графиков и статистик.

  - Поддерживает несколько языков (английский, русский, иврит) и предоставляет локализованный веб-интерфейс.

  - Использует карту памяти microSD (4 ГБ) для хранения каталога растений, изображений и истории данных.

  - Работает в энергосберегающем режиме, просыпаясь по триггерам или расписанию.

- Программное обеспечение для Raspberry Pi:

  - Управляет турелью, обрабатывает видеопоток, распознаёт объекты и управляет исполнительными устройствами.

  - Предоставляет веб-интерфейс для управления турелью и просмотра видеопотока.

  - Синхронизируется с ESP32 для обмена данными и совместного отображения информации в едином веб-интерфейсе.

  - Работает в энергосберегающем режиме, просыпаясь по событиям или расписанию.

Взаимодействие с системой осуществляется через единый веб-интерфейс, доступный с любого смартфона через браузер. Адрес для доступа к системе единый для всех устройств в составе системы, что обеспечивает удобство использования. При наличии только одного из модулей (полив или турель) система корректно отображает доступные функции, а недоступные функции отображаются неактивными.

## 8.2 Программное обеспечение для ESP32

### 8.2.1 Среда разработки и инструменты

- Язык программирования: C/C++.

- Среда разработки: Visual Studio Code с расширением PlatformIO.

- Библиотеки и фреймворки:

  - Arduino Core for ESP32: базовая поддержка ESP32.

  - WiFi.h: работа с Wi-Fi.

  - ESPAsyncWebServer.h: асинхронный веб-сервер для повышения производительности.

  - AsyncTCP.h: асинхронная работа с TCP.

  - DHT.h: работа с датчиком температуры и влажности DHT22.

  - BH1750.h: работа с датчиком освещённости BH1750.

  - Adafruit_Sensor.h: интерфейс для работы с различными датчиками.

  - SD.h: работа с картой памяти microSD.

  - ArduinoJson.h: работа с JSON.

  - EEPROM.h: хранение настроек.

  - ESP32Servo.h: работа с сервоприводами (если необходимо).

  - ESP32-AudioI2S или ESP8266Audio: воспроизведение аудио.

  - ESP32Telegram.h: работа с Telegram Bot API.

### 8.2.2 Аппаратные подключения

Ниже представлена подробная схема подключения всех компонентов к ESP32 с учётом всех дополнительных элементов (MOSFET'ы, преобразователи, резисторы и т.д.). Схема разработана таким образом, чтобы избежать пересечений и конфликтов в использовании GPIO пинов.

Распределение GPIO пинов ESP32

- GPIO4: Датчик температуры и влажности DHT22.

- GPIO5: SD Card Module (CS).

- GPIO12: Клапан 1.

- GPIO13: Клапан 2.

- GPIO14: Клапан 3.

- GPIO15: Клапан 4.

- GPIO16: Клапан 5.

- GPIO17: Насос.

- GPIO18: SD Card Module (SCK).

- GPIO19: SD Card Module (MISO).

- GPIO21: Датчик освещённости BH1750 (SDA).

- GPIO22: Датчик освещённости BH1750 (SCL).

- GPIO23: SD Card Module (MOSI).

- GPIO25: Аудио DAC выход (к аудиоусилителю).

- GPIO26: RGB LED (Red).

- GPIO27: RGB LED (Green).

- GPIO32: Датчик влажности почвы 1 (Analog Input).

- GPIO33: Датчик влажности почвы 2 (Analog Input).

- GPIO34: Датчик влажности почвы 3 (Analog Input).

- GPIO35: Датчик влажности почвы 4 (Analog Input).

- GPIO36: Датчик влажности почвы 5 (Analog Input).

Примечание: GPIO36 и GPIO39 являются входами с низким током и не поддерживают подтягивающие резисторы. Их можно использовать для аналоговых входов.

Подключение компонентов

1. Датчики влажности почвы (5 шт.)

- Модель датчика: Ёмкостный датчик влажности V1.2.

- Подключение каждого датчика:

  - VCC → 3.3 В (ESP32).

  - GND → GND (ESP32).

  - AO (Analog Output) → через фильтр:

    - Резистор 10 кΩ последовательно.

    - Конденсатор 100 нФ на GND после резистора.

    - Подключение к аналоговому входу ESP32:

      - Датчик 1 → GPIO32.

      - Датчик 2 → GPIO33.

      - Датчик 3 → GPIO34.

      - Датчик 4 → GPIO35.

      - Датчик 5 → GPIO36.

Примечание: Фильтр необходим для сглаживания сигналов и устранения помех.

2. Датчик освещённости BH1750

- Подключение:

  - VCC → 3.3 В (ESP32).

  - GND → GND (ESP32).

  - SDA → GPIO21 (ESP32 I2C SDA).

  - SCL → GPIO22 (ESP32 I2C SCL).

  - ADD → GND (установка I2C-адреса).

  - Резисторы подтяжки: 4.7 кΩ между SDA и VCC, SCL и VCC (если не встроены в модуль).

3. Датчик температуры и влажности DHT22

- Подключение:

  - VCC → 3.3 В (ESP32).

  - GND → GND (ESP32).

  - Data → GPIO4 (ESP32).

  - Подтягивающий резистор: 10 кΩ между Data и VCC.

4. Электромагнитные клапаны (5 шт.)

- Модель клапанов: DC 3.7 В мини соленоидные клапаны.

- Питание клапанов:

  - VCC → 3.7 В или 5 В от внешнего стабилизированного источника питания.

  - GND → общий GND с ESP32.

- Управление клапанами через N-канальные MOSFET'ы:

  - MOSFET: N-канальный логического уровня (например, IRLML2502 или 2N7000).

  - Подключение каждого клапана:

    - Gate (G) → через резистор 10 Ω к соответствующему GPIO:

      - Клапан 1 → GPIO12.

      - Клапан 2 → GPIO13.

      - Клапан 3 → GPIO14.

      - Клапан 4 → GPIO15.

      - Клапан 5 → GPIO16.

    - Drain (D) → отрицательный провод клапана.

    - Source (S) → GND.

    - Защитный диод: Диод 1N4148 параллельно клапану (катод к VCC клапана, анод к Drain MOSFET).

    - Резистор подтяжки: 10 кΩ между Gate и GND для каждого MOSFET.

5. Насос

- Модель насоса: Мембранный насос Seaflo 12 В.

- Питание насоса:

  - VCC → +12 В от внешнего источника питания.

  - GND → общий GND с ESP32 (соединить GND источника питания насоса и GND ESP32).

- Управление насосом через N-канальный MOSFET:

  - MOSFET: N-канальный логического уровня (например, IRL540N).

  - Подключение:

    - Gate (G) → через резистор 10 Ω к GPIO17 (ESP32).

    - Drain (D) → отрицательный провод насоса.

    - Source (S) → GND.

    - Защитный диод: Диод Шоттки 1N5819 параллельно насосу (катод к +12 В, анод к Drain MOSFET) для защиты от обратной ЭДС.

    - Резистор подтяжки: 10 кΩ между Gate и GND.

6. RGB LED (общий анод)

- Подключение:

  - Anode (+) → 3.3 В (ESP32).

  - Red Cathode → через резистор 220 Ω к стоку N-канального MOSFET (например, 2N7000). Затвор MOSFET через резистор 10 Ω к GPIO26 (ESP32).

  - Green Cathode → аналогично, к GPIO27 (ESP32).

  - Blue Cathode → аналогично, к GPIO25 (ESP32). Примечание: GPIO25 используется как PWM выход для управления яркостью синего канала.

- Резисторы подтяжки: 10 кΩ между Gate каждого MOSFET и GND.

Примечание: Использование MOSFET'ов позволяет управлять светодиодом без перегрузки GPIO пинов ESP32.

7. Динамики и аудиоусилитель

- Динамики: 2 шт., 8 Ω, 2 Вт каждый.

- Аудиоусилитель: PAM8403 (2x3 Вт стерео усилитель класса D).

- Подключение аудиоусилителя:

  - VCC → 5 В (стабилизированный источник питания).

  - GND → общий GND с ESP32.

  - IN L → через конденсатор 1 µF к GPIO25 (ESP32 DAC выход).

  - IN R → через конденсатор 1 µF к GPIO26 (если требуется стерео или дополнительный аудио канал).

  - OUT L/R → к динамикам.

Примечание: Если используется моно, можно объединить каналы или использовать только один канал.

8. SD Card Module

- Подключение:

  - GND → GND (ESP32).

  - 3V3 → 3.3 В (ESP32).

  - CS → GPIO5 (ESP32).

  - MOSI → GPIO23 (ESP32).

  - MISO → GPIO19 (ESP32).

  - SCK → GPIO18 (ESP32).

Примечание: Убедиться, что модуль поддерживает работу на 3.3 В. Если нет, использовать преобразователи уровня логики на линии MISO, MOSI, SCK и CS.

9. Питание системы

- Стабилизаторы напряжения:

  - AMS1117-3.3: для получения 3.3 В из 5 В, если требуется для некоторых модулей.

  - DC-DC преобразователь: для получения стабильного 5 В для питания аудиоусилителя и других компонентов.

- Развязка питания:

  - Конденсаторы 100 µF и 0.1 µF рядом с каждым модулем для сглаживания пульсаций и помех.

10. Общие подключения и рекомендации

- GND: Все компоненты должны быть подключены к общему GND для обеспечения корректной работы.

- Питание:

  - ESP32: питается от 5 В через USB или от стабилизированного источника 5 В.

  - Клапаны и насос: питаются от соответствующих внешних источников с учётом требуемого напряжения и тока.

  - Аудиоусилитель: питается от 5 В, рекомендуется использовать отдельный стабилизированный источник или обеспечить хорошую фильтрацию питания.

- Защитные компоненты:

  - Диоды: устанавливаются параллельно индуктивным нагрузкам (насос, клапаны) для защиты от выбросов напряжения при отключении.

  - Резисторы подтяжки и ограничивающие: используются на затворах MOSFET'ов и сигнальных линиях для предотвращения ложных срабатываний.

- Управление MOSFET'ами:

  - Используйте N-канальные MOSFET'ы с логическим уровнем затвора, чтобы они могли полностью открываться при напряжении 3.3 В от ESP32.

  - Обязательно устанавливайте резисторы между затвором и истоком (10 кΩ) для предотвращения плавающего потенциала.

- Фильтрация сигналов:

  - На аналоговых входах используйте фильтры RC для уменьшения помех и стабилизации показаний датчиков.

- Преобразователи уровня логики:

  - Если какие-либо устройства работают на 5 В логике (например, некоторые SD Card модули), используйте преобразователи уровня логики на сигнальных линиях (MOSI, MISO, SCK, CS).

Сводная таблица использования GPIO пинов ESP32

| GPIO | Использование | Примечания |
| --- | --- | --- |
| GPIO4 | DHT22 (Data) | Подтягивающий резистор 10 кΩ к VCC |
| GPIO5 | SD Card Module (CS) | Возможно использование преобразователя уровня логики |
| GPIO12 | Клапан 1 (MOSFET Gate) | Резистор 10 Ω и подтяжка 10 кΩ |
| GPIO13 | Клапан 2 (MOSFET Gate) | Аналогично |
| GPIO14 | Клапан 3 (MOSFET Gate) | Аналогично |
| GPIO15 | Клапан 4 (MOSFET Gate) | Аналогично |
| GPIO16 | Клапан 5 (MOSFET Gate) | Аналогично |
| GPIO17 | Насос (MOSFET Gate) | Резистор 10 Ω и подтяжка 10 кΩ |
| GPIO18 | SD Card Module (SCK) | Возможно использование преобразователя уровня логики |
| GPIO19 | SD Card Module (MISO) | Возможно использование преобразователя уровня логики |
| GPIO21 | BH1750 (SDA) | Резистор подтяжки 4.7 кΩ к VCC |
| GPIO22 | BH1750 (SCL) | Резистор подтяжки 4.7 кΩ к VCC |
| GPIO23 | SD Card Module (MOSI) | Возможно использование преобразователя уровня логики |
| GPIO25 | RGB LED (Blue MOSFET Gate) / Аудио DAC выход | Использование мультиплексирования или отдельного DAC пина |
| GPIO26 | RGB LED (Red MOSFET Gate) / Аудио DAC выход | Если требуется, использовать GPIO без конфликтов |
| GPIO27 | RGB LED (Green MOSFET Gate) |  |
| GPIO32 | Датчик влажности почвы 1 (Analog Input) | Фильтр RC |
| GPIO33 | Датчик влажности почвы 2 (Analog Input) | Фильтр RC |
| GPIO34 | Датчик влажности почвы 3 (Analog Input) | Фильтр RC |
| GPIO35 | Датчик влажности почвы 4 (Analog Input) | Фильтр RC |
| GPIO36 | Датчик влажности почвы 5 (Analog Input) | Фильтр RC |

Примечание: Если возникает конфликт с GPIO25 и GPIO26 из-за использования их для аудио и RGB LED, рекомендуется переназначить управление RGB LED на другие свободные GPIO пины, например, GPIO2 и GPIO15 (если они не задействованы). Это позволит использовать DAC выходы ESP32 (GPIO25 и GPIO26) для стерео аудио.

Корректировки и рекомендации

- Конфликты GPIO пинов: Учитывая, что SD Card Module использует GPIO5, необходимо убедиться, что этот пин не используется для других целей. В предыдущем варианте клапаны и SD Card Module конфликтовали по пинам.

- Аудио и RGB LED: Чтобы избежать конфликтов, рекомендуется переназначить RGB LED на другие GPIO пины:

  - GPIO2: RGB LED Red (через MOSFET).

  - GPIO15: RGB LED Green (через MOSFET).

  - GPIO27: RGB LED Blue (через MOSFET).

- Это освободит GPIO25 и GPIO26 для использования в качестве DAC выходов для аудио.

- Итого обновлённое распределение GPIO для RGB LED и аудио:

  - GPIO25: Аудио DAC выход (L) → Аудиоусилитель.

  - GPIO26: Аудио DAC выход (R) → Аудиоусилитель.

  - GPIO2: RGB LED Red (MOSFET Gate).

  - GPIO15: RGB LED Green (MOSFET Gate).

  - GPIO27: RGB LED Blue (MOSFET Gate).

Примечание: GPIO15 используется для RGB LED, а не для клапана. Клапан 4 переназначен на GPIO14, а клапан 5 на GPIO16.

- Обновлённое распределение GPIO для клапанов:

  - GPIO12: Клапан 1.

  - GPIO13: Клапан 2.

  - GPIO14: Клапан 3.

  - GPIO16: Клапан 4.

  - GPIO17: Клапан 5.

  - GPIO4: Насос.

Примечание: Насос переназначен на GPIO4, а DHT22 перенесён на другой свободный GPIO, например, GPIO32, если он не используется в качестве аналогового входа.

Итоговое распределение GPIO пинов ESP32

| GPIO | Использование |
| --- | --- |
| GPIO2 | RGB LED Red (MOSFET Gate) |
| GPIO4 | Насос (MOSFET Gate) |
| GPIO5 | SD Card Module (CS) |
| GPIO12 | Клапан 1 (MOSFET Gate) |
| GPIO13 | Клапан 2 (MOSFET Gate) |
| GPIO14 | Клапан 3 (MOSFET Gate) |
| GPIO16 | Клапан 4 (MOSFET Gate) |
| GPIO17 | Клапан 5 (MOSFET Gate) |
| GPIO18 | SD Card Module (SCK) |
| GPIO19 | SD Card Module (MISO) |
| GPIO21 | BH1750 (SDA) |
| GPIO22 | BH1750 (SCL) |
| GPIO23 | SD Card Module (MOSI) |
| GPIO25 | Аудио DAC выход (L) |
| GPIO26 | Аудио DAC выход (R) |
| GPIO27 | RGB LED Blue (MOSFET Gate) |
| GPIO32 | DHT22 (Data) |
| GPIO33 | Датчик влажности почвы 1 (Analog Input) |
| GPIO34 | Датчик влажности почвы 2 (Analog Input) |
| GPIO35 | Датчик влажности почвы 3 (Analog Input) |
| GPIO36 | Датчик влажности почвы 4 (Analog Input) |
| GPIO39 | Датчик влажности почвы 5 (Analog Input) |

Примечание: GPIO39 можно использовать в качестве аналогового входа для пятого датчика влажности.

### 8.2.3 Структура программы

Основные модули программного обеспечения для ESP32:

- Инициализация системы:

  - Настройка GPIO пинов и периферийных устройств.

  - Инициализация Wi-Fi и подключение к сети или создание точки доступа для настройки.

  - Запуск асинхронного веб-сервера.

  - Инициализация карты памяти microSD для доступа к каталогу растений и хранения данных.

  - Загрузка локализации в соответствии с выбранным языком.

- Мониторинг датчиков:

  - Периодическое считывание данных с датчиков влажности почвы, температуры и влажности воздуха, освещённости.

  - Обработка и фильтрация данных (усреднение, отбраковка неверных значений).

  - Сохранение данных в историю на SD-карте.

- Управление системой полива:

  - Сравнение данных с датчиков с требованиями растений из каталога.

  - Определение необходимости полива и расчёт объёма воды.

  - Управление насосом и электромагнитными клапанами для подачи воды к конкретным растениям.

  - Учёт индивидуальных настроек пользователя для каждого растения.

- Веб-интерфейс:

  - Предоставление единого веб-интерфейса для управления системой полива и турелью.

  - Отображение доступных функций в зависимости от подключённых модулей.

  - Возможность выбора растений из каталога, добавления своих растений и настройки параметров.

  - Отображение графиков и статистики за последние 180 дней.

  - Локализация интерфейса на английский, русский и иврит.

- Уведомления через Telegram:

  - Отправка уведомлений пользователю через Telegram-бота при возникновении критических событий.

  - Настройка уведомлений через веб-интерфейс.

  - Обработка простых команд от пользователя через Telegram (например, запрос текущего состояния).

- Хранение данных и каталог растений:

  - Хранение каталога растений на SD-карте в формате JSON.

  - Хранение изображений и описаний растений на SD-карте.

  - Обновление каталога разработчиками раз в несколько месяцев.

  - Возможность пользователя добавлять свои растения и настройки в локальный каталог.

- Энергосбережение:

  - Переход в режим глубокого сна при отсутствии активности.

  - Пробуждение по таймеру для опроса датчиков или по событиям (например, срабатывание датчика движения).

  - Оптимизация работы Wi-Fi и периферийных устройств для снижения энергопотребления.

- Звуковые оповещения и эффекты:

  - Воспроизведение различных звуковых сценариев через динамик:

    - Звуки питья при поливе.

    - "Звуки жажды" при низкой влажности почвы.

    - Кукареканье при достижении определённого уровня освещённости утром.

    - Звуковые предупреждения при низком заряде батареи.

    - Приветственные мелодии при запуске.

    - И другие сценарии, описанные в разделе 5.

### 8.2.4 Каталог растений и хранение данных

Каталог растений:

- Структура каталога:

  - ID растения.

  - Название на разных языках.

  - Описание.

  - Изображения.

  - Требования к влажности почвы (мин/макс).

  - Требования к освещённости.

  - Оптимальная температура.

  - Частота полива.

{ "id": "herb1", // Идентификатор растения: категория + номер "name": { "ru": "Базилик", // Название на русском языке "en": "Basil", // Название на английском языке "he": "בזיליקום" // Название на иврите }, "description": "Basil is a fragrant herb commonly used in culinary dishes for its aromatic leaves.", // Описание растения на английском языке "images": ["basil1.jpg", "basil2.jpg"], // Массив с именами файлов изображений "optimalConditions": { "soilMoisture": { "min": 60, // Минимальная влажность почвы в процентах "max": 70 // Максимальная влажность почвы в процентах }, "airTemperature": { "min": 18, // Минимальная температура воздуха в градусах Цельсия "max": 25 // Максимальная температура воздуха в градусах Цельсия }, "airHumidity": { "min": 40, // Минимальная влажность воздуха в процентах "max": 60 // Максимальная влажность воздуха в процентах }, "lightIntensity": { "min": 20000, // Минимальная освещённость в люксах "max": 30000 // Максимальная освещённость в люксах }, "soilAcidity": { "min": 6.0, // Минимальный уровень pH почвы "max": 7.0 // Максимальный уровень pH почвы } }, "careRecommendations": [ "Harvest leaves regularly to encourage bushy growth.", // Рекомендации по уходу на английском языке "Avoid overwatering to prevent root rot.", "Provide at least 6 hours of sunlight daily." ], "requiredMaterials": [ { "name": "Organic Fertilizer", // Название необходимого материала "description": "Rich in nitrogen for healthy leaf development." // Краткое описание материала } ], "wateringFrequency": 2, // Рекомендуемая частота полива в днях (не используется, так как полив автоматический) "notes": "Basil is sensitive to cold; avoid temperatures below 10°C." // Дополнительные заметки },

- Хранение:

  - Каталог хранится на SD-карте в формате JSON.

  - Изображения и файлы хранятся в структурированных папках.

  - Общий объём данных составляет до 500 МБ.

Irrigation system/ ├── animations/ ├── audio/ ├── images/ │ ├── backgrounds/ │ ├── categories/ │ ├── icons/ │ ├── plants/ │ │ ├── bonsai/ │ │ ├── cannabis/ │ │ ├── cucumber/ │ │ ├── decorative/ │ │ ├── exotic/ │ │ ├── fruit/ │ │ ├── herb/ │ │ ├── pepper/ │ │ ├── shade/ │ │ ├── tomato/ │ │ ├── vegetable/ │ ├── resources/ │ │ ├── fertilizers/ │ │ ├── lighting/ │ │ ├── pests/ │ │ ├── soil/ │ │ ├── temperature/ │ │ ├── tools/ │ │ ├── watering/

Список растений с назначенными идентификаторами (ID), разделённый по категориям:

1. Декоративные комнатные растения для подоконников (20 растений):

- decorative1: Sansevieria (Snake Plant)

- decorative2: Peperomia (Peperomia argyreia)

- decorative3: Jade Plant (Crassula ovata)

- decorative4: Prayer Plant (Maranta leuconeura)

- decorative5: Ctenanthe (Ctenanthe setosa)

- decorative6: Alocasia 'Polly' (Alocasia amazonica 'Polly')

- decorative7: Calathea Orbifolia (Calathea orbifolia)

- decorative8: Nerve Plant (Fittonia albivenis)

- decorative9: ZZ Plant (Zamioculcas zamiifolia)

- decorative10: Peace Lily (Spathiphyllum)

- decorative11: Mini Monstera (Rhaphidophora tetrasperma)

- decorative12: Spider Plant (Chlorophytum comosum)

- decorative13: English Ivy (Hedera helix)

- decorative14: Chinese Evergreen (Aglaonema modestum)

- decorative15: Anthurium (Anthurium andraeanum)

- decorative16: Ponytail Palm (Nolina recurvata)

- decorative17: Heartleaf Philodendron (Philodendron hederaceum)

- decorative18: Dieffenbachia (Dieffenbachia seguine)

- decorative19: Rex Begonia (Begonia rex)

- decorative20: Dwarf Fuchsia (Fuchsia hybrida)

2. Миниатюрные деревья и бонсай (15 растений):

- bonsai1: Dwarf Fig (Ficus retusa)

- bonsai2: Common Juniper (Juniperus communis)

- bonsai3: Dwarf Olive (Olea europaea 'Dwarf')

- bonsai4: Coffee Plant (Coffea arabica, dwarf varieties)

- bonsai5: Japanese Serissa (Serissa foetida)

- bonsai6: Dwarf Pomegranate (Punica granatum 'Nana')

- bonsai7: Chinese Elm (Ulmus parvifolia)

- bonsai8: Dwarf Japanese Maple (Acer palmatum 'Dwarf')

- bonsai9: Scots Pine (Pinus sylvestris, bonsai)

- bonsai10: Miniature Willow (Salix integra 'Hakuro Nishiki')

- bonsai11: Ginkgo Bonsai (Ginkgo biloba)

- bonsai12: Bay Laurel (Laurus nobilis, compact varieties)

- bonsai13: Common Myrtle (Myrtus communis)

- bonsai14: Dwarf Holly (Ilex aquifolium 'Dwarf')

- bonsai15: Miniature Camellia (Camellia japonica 'Compacta')

3. Плодовые и ягодные мини-культуры (20 растений):

- fruit1: Dwarf Lemon (Citrus limon 'Dwarf')

- fruit2: Dwarf Mandarin (Citrus reticulata 'Dwarf')

- fruit3: Ever-bearing Strawberry (Fragaria × ananassa)

- fruit4: Dwarf Fig (Ficus carica 'Petite Negra')

- fruit5: Compact Blackberry (Rubus fruticosus, thornless varieties)

- fruit6: Dwarf Peach (Prunus persica 'Dwarf Beauty')

- fruit7: Lowbush Blueberry (Vaccinium angustifolium)

- fruit8: Bay Leaf (Laurus nobilis, compact varieties)

- fruit9: Cherry Tomatoes (Solanum lycopersicum 'Cherry')

- fruit10: Ornamental Peppers (Capsicum annuum)

- fruit11: Avocado (Persea americana, grown from seed)

- fruit12: Dwarf Orange (Citrus sinensis 'Dwarf')

- fruit13: Dwarf Blueberry (Vaccinium corymbosum 'Compacta')

- fruit14: Compact Gooseberry (Ribes uva-crispa 'Pixwell')

- fruit15: Raspberry Bush (Rubus idaeus 'Compact')

- fruit16: Lychee (Litchi chinensis, container-grown)

- fruit17: Dwarf Pomegranate (Punica granatum 'Compacta')

- fruit18: Pepino (Solanum muricatum)

- fruit19: Kumquat (Citrus japonica)

- fruit20: Feijoa (Feijoa sellowiana, compact varieties)

- fruit21: Dwarf Banana (Musa acuminata 'Dwarf Cavendish')

- fruit22: Dwarf Lime (Citrus aurantifolia 'Dwarf')

- fruit23: Pineapple (Ananas comosus)

- fruit24: Passion Fruit (Passiflora edulis)

- fruit25: Dwarf Grapefruit (Citrus paradisi 'Dwarf')

4. Полезные травы для кухни (15 растений):

- herb1: Basil (Ocimum basilicum)

- herb2: Peppermint (Mentha piperita)

- herb3: Thyme (Thymus vulgaris)

- herb4: Parsley (Petroselinum crispum)

- herb5: Cilantro (Coriandrum sativum)

- herb6: Rosemary (Rosmarinus officinalis)

- herb7: Oregano (Origanum vulgare)

- herb8: Sage (Salvia officinalis)

- herb9: Dwarf Lavender (Lavandula angustifolia)

- herb10: Summer Savory (Satureja hortensis)

- herb11: Lemongrass (Cymbopogon citratus)

- herb12: Arugula (Eruca vesicaria)

- herb13: Spinach (Spinacia oleracea)

- herb14: Watercress (Lepidium sativum)

- herb15: Dill (Anethum graveolens)

- herb16: Chives (Allium schoenoprasum)

- herb17: Tarragon (Artemisia dracunculus)

- herb18: Fennel (Foeniculum vulgare)

- herb19: Lemon Balm (Melissa officinalis)

- herb20: Chamomile (Matricaria chamomilla)

5. Сорта каннабиса (10 растений):

- cannabis1: Northern Lights Auto

- cannabis2: White Widow Auto

- cannabis3: Amnesia Haze Auto

- cannabis4: Blueberry Auto

- cannabis5: Pineapple Express Auto

- cannabis6: Gorilla Glue Auto

- cannabis7: AK-47 Auto

- cannabis8: Critical Kush Auto

- cannabis9: Sour Diesel Auto

- cannabis10: Zkittlez Auto

6. Растения для создания тени и влажности (10 растений):

- shade1: Boston Fern (Nephrolepis exaltata)

- shade2: Cast Iron Plant (Aspidistra elatior)

- shade3: Golden Pothos (Epipremnum aureum)

- shade4: Japanese Aralia (Fatsia japonica)

- shade5: Dwarf Schefflera (Schefflera arboricola)

- shade6: Philodendron Xanadu (Philodendron 'Xanadu')

- shade7: Calathea 'Medallion' (Calathea roseopicta)

- shade8: Dieffenbachia 'Compacta' (Dieffenbachia 'Compacta')

- shade9: Wandering Jew (Tradescantia zebrina)

- shade10: Swedish Ivy (Plectranthus verticillatus)

7. Экзотические и необычные растения (10 растений):

- exotic1: Air Plant (Tillandsia ionantha)

- exotic2: Living Stones (Lithops)

- exotic3: Haworthia (Haworthia attenuata)

- exotic4: Giant Stapelia (Stapelia gigantea)

- exotic5: Desert Rose (Adenium obesum)

- exotic6: Dorstenia (Dorstenia foetida)

- exotic7: Dwarf Banana (Musa velutina)

- exotic8: Candle Plant (Senecio articulatus)

- exotic9: Gasteria (Gasteria bicolor)

- exotic10: Echeveria (Echeveria elegans)

- exotic11: Venus Flytrap (Dionaea muscipula)

- exotic12: Pitcher Plant (Nepenthes alata)

- exotic13: Sensitive Plant (Mimosa pudica)

- exotic14: Baobab (Adansonia digitata)

- exotic15: Dragon Fruit (Hylocereus undatus)

8. Лучшие разновидности помидоров, огурцов, перцев и т.п. (50 растений):

Помидоры:

- tomato1: 'Cherry Sweet 100'

- tomato2: 'Roma VF'

- tomato3: 'Beefsteak'

- tomato4: 'Brandywine'

- tomato5: 'Early Girl'

- tomato6: 'Yellow Pear'

- tomato7: 'Black Krim'

- tomato8: 'Green Zebra'

- tomato9: 'Sun Gold'

- tomato10: 'Celebrity'

Огурцы:

- cucumber1: 'Marketmore 76'

- cucumber2: 'Burpless'

- cucumber3: 'Lemon Cucumber'

- cucumber4: 'Armenian'

- cucumber5: 'Pickling Cucumber'

- cucumber6: 'English Telegraph'

- cucumber7: 'Bush Champion'

- cucumber8: 'Straight Eight'

- cucumber9: 'Suyo Long'

- cucumber10: 'Sweet Success'

Перцы:

- pepper1: 'Bell Pepper California Wonder'

- pepper2: 'Jalapeño'

- pepper3: 'Habanero'

- pepper4: 'Serrano'

- pepper5: 'Poblano'

- pepper6: 'Banana Pepper'

- pepper7: 'Cayenne'

- pepper8: 'Thai Hot'

- pepper9: 'Cubanelle'

- pepper10: 'Shishito'

Другие овощи:

- vegetable1: Lettuce 'Butterhead'

- vegetable2: Kale 'Lacinato'

- vegetable3: Swiss Chard 'Rainbow'

- vegetable4: Radish 'Cherry Belle'

- vegetable5: Carrot 'Nantes'

- vegetable6: Beetroot 'Detroit Dark Red'

- vegetable7: Eggplant 'Black Beauty'

- vegetable8: Zucchini 'Black Beauty'

- vegetable9: Broccoli 'Calabrese'

- vegetable10: Spinach 'Bloomsdale'

- Обновление:

  - Разработчики обновляют каталог раз в несколько месяцев.

  - Пользователь может добавлять свои растения и настройки в локальный каталог.

Хранение истории данных:

- Период хранения: 180 дней.

- Данные:

  - Влажность почвы.

  - Температура и влажность воздуха.

  - Освещённость.

  - События системы (поливы, ошибки, уведомления).

- Формат хранения: CSV или база данных SQLite на SD-карте.

- Отображение:

  - Веб-интерфейс предоставляет графики и статистику на основе сохранённых данных.

Политика хранения данных:

- При достижении лимита памяти старые записи автоматически удаляются.

- Пользователь может настроить процент выделенной памяти для хранения данных.

Энергосбережение

- Режимы сна ESP32:

  - Deep Sleep: используется для максимального энергосбережения.

  - Пробуждение по таймеру RTC: для периодического опроса датчиков.

  - Пробуждение по внешним событиям: например, при срабатывании датчика движения.

- Стратегии энергосбережения:

  - Отключение Wi-Fi: когда нет необходимости в передаче данных или обновлении.

  - Оптимизация работы периферийных устройств: отключение неиспользуемых модулей и датчиков.

  - Планировщик задач: выполнение задач в определённое время для снижения нагрузки.

8.2.6 Веб-интерфейс и взаимодействие с пользователем

- Единый адрес системы:

  - Использование mDNS для доступа к устройству по имени, например, http://mygarden.local.

  - Адрес един для всей системы, вне зависимости от наличия отдельных модулей.

- Авторизация:

  - При первом входе пользователю предлагается ввести логин и пароль, указанные в инструкции или на наклейке с QR-кодом.

  - Возможность сканирования QR-кода для автоматического ввода данных и сохранения сессии.

- Главная страница:

  - Отображение доступных функций в зависимости от подключённых модулей.

  - Неактивные функции отображаются серыми и недоступными.

  - При попытке доступа к недоступной функции отображается уведомление с причиной и рекомендациями.

- Разделы веб-интерфейса:

  - Ручное управление турелью:

    - Режим FPV с видеопотоком с камеры.

    - Управление наведением турели.

    - Информация о запасе воды и счётчики попаданий.

    - Возможность переключения типов воздействия: звук, свет, вода.

  - Система полива:

    - Отображение данных с датчиков в режиме реального времени.

    - Таблица с текущими показателями и историей.

    - Графики и диаграммы состояния растений.

    - Доступ к каталогу растений и настройкам полива.

  - Настройки:

    - Параметры системы (язык интерфейса, дата и время).

    - Сеть и подключение (настройки Wi-Fi, обновление прошивки).

    - Уведомления (настройка уведомлений через Telegram).

    - Управление растениями (добавление, удаление, настройка параметров).

    - Реакции системы (настройка реакций турели).

    - Звуковые и визуальные эффекты (выбор звуковых пакетов, настройка RGB LED).

    - Система безопасности (управление пользователями, сброс настроек).

- Особенности интерфейса:

  - Оптимизирован для мобильных устройств.

  - Простота и интуитивность использования.

  - Поддержка локализации на английский, русский и иврит.

8.2.7 Уведомления через Telegram

- Настройка уведомлений:

  - Пользователь вводит свой Telegram ID в веб-интерфейсе.

  - Настраивает, какие уведомления получать.

- Типы уведомлений:

  - Критические события:

    - Низкий уровень влажности почвы, когда система не может увлажнить почву после полива.

    - Достижение 0% влажности почвы.

    - Заряд пауэрбанка снизился до 10%.

    - Срабатывание турели на одном из рубежей.

  - Стандартные уведомления:

    - Проведение полива.

    - Обнаружение объекта.

    - Другие события, по желанию пользователя.

- Отправка уведомлений:

  - Система отправляет сообщения через Telegram Bot API.

  - Используется бот, созданный разработчиком, к которому пользователь подключается.

- Безопасность и конфиденциальность:

  - Каждый пользователь имеет свой уникальный идентификатор.

  - Уведомления отправляются только авторизованным пользователям.

8.2.8 Обработка данных и принятие решений

- Сравнение с каталогом растений:

  - При каждом опросе датчиков данные сравниваются с требованиями растений.

  - Если влажность почвы ниже минимального порога, система инициирует полив.

  - Учёт индивидуальных настроек пользователя для каждого растения.

- Управление клапанами:

  - Каждый клапан соответствует отдельному растению.

  - Система открывает соответствующие клапаны и запускает насос.

  - Возможность одновременного полива нескольких растений с учётом производительности насоса.

- Реакция на события:

  - При обнаружении критических ситуаций (например, неспособность повысить влажность после полива) система уведомляет пользователя и воспроизводит соответствующие звуковые сигналы.

8.2.9 Обновление программного обеспечения и каталога

- Обновления по воздуху (OTA):

  - При наличии подключения к интернету система может обновлять прошивку и каталог растений.

  - Обновления инициируются пользователем через веб-интерфейс.

- Уведомления об обновлениях:

  - Разработчик может отправлять уведомления о доступных обновлениях через Telegram.

  - Система не выполняет самостоятельных запросов на обновление.

- Режим обслуживания:

  - Система переходит в режим обновления по запросу пользователя.

  - Если система в спящем режиме, обновление откладывается до следующего пробуждения.

8.2.10 Отладка и диагностика

- Режим отладки для разработчика:

  - При подключении ESP32 к компьютеру через USB разработчик может видеть подробный лог в мониторе порта.

  - Логирование включает информацию о работе датчиков, состояниях устройств, ошибках и событиях.

- Инструменты для разработчика:

  - Встроенные функции для отладки и диагностики, доступные через последовательный порт.

  - Возможность мониторинга действий пользователя и состояния системы.

- Пользовательский режим:

  - В обычном режиме пользователю доступны только основные функции.

  - Разработчик имеет доступ к дополнительным функциям при прямом подключении к устройству.

8.2.11 Особенности безопасности и приватности

- Доступ к системе:

  - Доступ осуществляется через браузер на смартфоне по единому адресу.

  - Авторизация с использованием логина и пароля из инструкции или QR-кода.

- Хранение данных:

  - Все данные хранятся локально на SD-карте ESP32.

  - При переполнении памяти старые данные автоматически удаляются.

- Простота использования:

  - Система не использует сложных методов шифрования для упрощения взаимодействия.

  - Пользователь может защитить свою домашнюю сеть на уровне роутера при необходимости.

*************************************************

ТЗ для UX\UI дизайнеров:
Общая концепция интерфейса и поведения

- Фон (Background) и блюр:

  - Фон для каждой страницы представлен в виде полноэкранного изображения (jpg), расположенного на SD-карте в папке Irrigation system\images\backgrounds.

  - Пример:

    - Главная страница: background_main.jpg

    - Страница настроек: background_settings.jpg

    - Страница системы полива и связанных страниц: background_watering.jpg

  - Сам фон не размытый. Размытие (blur) применяется к элементам интерфейса, которые накладываются на фон.

  - Каждый элемент (кнопки, панели, модальные окна) расположен поверх фона с полупрозрачным слоем и блюром, повышающим контрастность и читаемость.

- Размеры и стиль:

  - Стандартизированные размеры:

    - Цветовой индикатор: 25x25 пикселей

    - Иконки параметров: 50x50 пикселей

    - Картинки (растений, превью): 200x200 пикселей

    - Анимации (connecting_spinner.webp, watering_animation.webp): 200x200 пикселей

  - Блюр применяется ко всем поверхностям, на которых расположены элементы, чтобы улучшить их читаемость на фоне.

  - Темы: светлая (белый блюр, чёрный текст) и тёмная (тёмно-серый блюр, белый текст). Смена темы без анимации перехода.

- Управление языком:

  - Язык меняется из двух мест:

    - На главной странице: в верхнем правом углу иконка флага и текущее название языка. При нажатии выпадает список других флагов и языков. Выбор языка сразу применяется к интерфейсу.

    - В настройках: пункт смены языка с выпадающим списком.

- Главная страница:

  - Фон: background_main.jpg.

  - В верхнем правом углу:

    - Иконка флага языка и световой индикатор состояния системы (25x25).

    - Световой индикатор показывает наихудшее состояние среди датчиков (красный — критика, зелёный — норма, синий мигающий при активности и т.п.).

  - Никакого значка «Назад» на главной странице.

  - В центре: 5 кнопок (примерно 200x200 или адаптивно):

    - «Турель» (активна, если турель подключена, иначе заблокирована)

    - «Система полива» (активна, даже если все датчики влажности отключены. Если ESP32 работает — система полива активна)

    - «Видеотека» (активна, если турель подключена, иначе заблокирована)

    - «Каталог» (активна, если система полива доступна, иначе заблокирована аналогично видеотеке)

    - «Настройки» (всегда активна)

  - При нажатии на активную кнопку: звук button_click.mp3, зелёный подчёркивающий блюр, небольшой «вдавливающий» эффект.

  - При нажатии на заблокированную кнопку: красное подсвечивание без вдавливания, при отпускании — всплывающее окно «Функция недоступна» (оповещение с иконкой warning_icon.png) с кнопкой «Ок».

  - При переходе на другую страницу: элементы исчезают (fade out), показывается анимация connecting_spinner.webp в правом нижнем углу с блюром позади, после загрузки новой страницы элементы fade in.

- Captive Portal (при первом запуске):

  - При отсутствии сохранённых данных о Wi-Fi, устройство поднимает точку доступа «IrrigationSystem_Setup».

  - Подключаясь к ней, пользователь попадает на wifi_setup.html. Страница в центре с формой ввода SSID/Password. Сохранение перезагружает устройство.

  - Эта логика уже учтена. При повторных запусках, если Wi-Fi подключен, Captive Portal не нужен.

- Тема, Blur и реакции на нажатия:

  - Все элементы UI на полупрозрачной подложке с блюром.

  - При смене темы мгновенно меняются цвета блюра и текста.

  - При удержании пальца на кнопке: если активна — через 1-2 сек можно показывать подсказку. Если заблокирована — только красный подсвет без подсказки (по желанию).

- Звуки:

  - button_click.mp3 при нажатии активных кнопок

  - error_sound.mp3 при ошибках

  - watering.mp3 при начале полива

  - success_wattering.mp3 при успешном достижении условий

  - Часть звуков можно отключить в настройках.

- Система полива (watering.html):

  - Фон: background_watering.jpg.

  - 5 слотов (5 строк), в каждом 6 параметров (итого 6 строк в высоту на один слот):

    - Параметры: влажность почвы, влажность воздуха, температура, освещённость, pH почвы, состояние растения.

  - Структура: 3 столбца + расширение для состояния:

    - Левый столбец: картинка растения 200x200 px или плюс (если нет растения). Если слот пустой (нет растения) — обводка синяя. Если слот недоступен — серый. Если растение выбрано — обычная обводка (в зависимости от темы). Если начался полив — накладывается анимация лейки 50x50 (watering_animation.webp) в углу картинки.

    - Центральный столбец: иконки параметров (50x50) + текущие значения. Если датчик отсутствует — прочерк. Значения обновляются раз в секунду.
Пример:

      - Строка 1: Влажность почвы (иконка капля+земля) + значение или прочерк

      - Строка 2: Влажность воздуха (капля+%),

      - Строка 3: Температура (термометр)

      - Строка 4: Освещённость (лампочка или солнце)

      - Строка 5: pH почвы (символ pH)

      - Строка 6: Состояние растения (иконка цветового индикатора 25x25), которая может менять цвет. Для состояния: зелёный = норма, жёлтый = нужна вода, красный = критика, синий мигающий при поливе.

    - Правый столбец: те же иконки параметров, но показывают рекомендованные значения. Эти значения берутся либо из каталога при выборе растения, либо из ручного ввода. Они статичны, не меняются сами по себе.

  - При выборе растения из каталога: слот получает картинку растения и рекомендуемые параметры (JSON из каталога), которые появляются в правом столбце сразу после подтверждения.

  - При ручном вводе параметров всплывает окно с формой. Обязательное поле — рекомендуемая влажность почвы. Если ошибка (пустое поле) — красная рамка. При подтверждении — данные применяются.

- Каталог (catalog.html):

  - Фон: background_watering.jpg.

  - Верх: поле поиска (с блюром), иконка лупы (50x50), справа кнопка «Фильтры» (иконка 50x50).

  - Ниже — список категорий и/или растений, каждый элемент 200x200 px с картинкой категории/растения (такой же стиль, как на странице полива), названием, стрелкой перехода.

  - Прокрутка вертикальная, без пагинации (простой скроллинг).

  - Фильтры: окно с параметрами, кнопки «Применить» и «Очистить». После «Применить» список обновляется.

  - Поиск: автодополнение под полем ввода. Выбор варианта — переход на страницу plant_detail.

  - Страница деталей растения (plant_detail.html):

    - Генерируется шаблонно, адрес может быть plant_detail.html?id=XXXX, где XXXX — ID растения.

    - Отображается:

      - Картинка растения 200x200,

      - Название, краткое описание,

      - Таблица с рекомендуемыми параметрами,

      - Кнопка «Выбрать» (вопрос "Вы уверены? Да/Нет"), при «Да» — возвращаемся к системе полива с обновлённым слотом.

    - Можно добавить кнопку «Назад» слева сверху.

  - Если каталог недоступен (аналогично видеотеке), при нажатии всплывает сообщение о недоступности.

- Видеотека (video.html):

  - Если турель не подключена — недоступна.

  - При доступе: список видео 200x200 px превью + название. Тап — воспроизведение.

  - Логика проигрывания видео на стороне турели (Raspberry).

- Настройки (settings.html):

  - Фон: background_settings.jpg.

  - Стиль android: список категорий (Сеть, Уведомления, Тема, Звук, Язык, Сброс, Telegram).

  - Параметры меняются сразу при переключении тумблеров.

  - «Изменить Wi-Fi» → вопрос (с question_icon.png) «Перезапустить для captive portal?» Да/Нет. Да = перезапуск.

  - Telegram: поля для токена, chat_id, IP, при неверных данных красная рамка.

  - Язык: выпадающий список. При выборе сразу меняется интерфейс.

  - Звук: чекбоксы для каждого звука (alert_low_moisture.mp3 и др.).

  - Уведомления: тумблер Telegram, чекбоксы типов уведомлений. Можно выбрать время отправки (например, 7:00). При изменении времени сразу сохраняется.

  - Сброс: вопрос «Уверены?» (warning_icon.png), Да/Нет.

  - Сортировка и архитектура настроек организованы в несколько категорий и подкатегорий. Можно сделать вложенные списки.

- Стандартизированные всплывающие окна (модальные):

  - Типы:

    - Вопрос: question_icon.png, две кнопки («Да», «Нет»)

    - Предупреждение: warning_icon.png, одна кнопка («Ок»)

    - Оповещение: notification_icon.png, одна кнопка («Ок»)

  - Размер: по горизонтали ~80% ширины экрана, отцентрованно, 10% отступы по бокам.

  - Внутри: слева иконка 25x25 px, справа текст, под текстом — кнопки.

  - Разные сценарии (например, выбор растения, изменить Wi-Fi, подтверждение полива) используют эти стандартизированные окна, меняя только текст.

- Сопряжение устройств:

  - Нажатие и удержание кнопки 3 сек на каждом устройстве.

  - Экран — полноэкранный блюр, по центру connecting_spinner.webp, после успешного сопряжения toast «Сопряжение успешно!».

- Состояние растения:

  - Строка состояния растения в системе полива растягивается на центральный и правый столбец, чтобы там разместить цветовой индикатор (25x25) и его статическое рекомендуемое состояние.

  - Индикатор может мигать или менять цвет в зависимости от ситуации.

- Анимированный переходы между страницами:

  - Есть задержка из-за AJAX или загрузки, поэтому при переходе элементы скрываются, остаётся фон, показывается connecting_spinner.webp (200x200) с блюром и рамкой.

- Выбор растений и передача параметров:

  - При выборе растения в каталоге, после подтверждения, в систему полива передаются не только картинка, но и рекомендованные параметры из JSON каталога, которые сразу отображаются в правом столбце слота.

- ESP32 и Turret (Raspberry) синхронизация:

  - Настройки должны быть синхронизированы между устройствами (например, при изменении языка или звука на ESP32, турель тоже обновляется через внутренний протокол).

  - При отключении турели, связанные функции (видеотека, турель) становятся неактивными.

- Прочее:

  - В режиме экономии энергии обновления раз в секунду уменьшаются (например, раз в 5 секунд).

  - При удержании (long press) на иконках параметров — небольшие подсказки (tooltip), появляющиеся сверху или снизу от иконки.

- Категории и логика в каталоге:

  - Категории и растения представлены одинаково: квадратные слоты 200x200.

  - При выборе категории — переход к списку растений или подкатегорий.

  - При выборе растения — plant_detail.html?id=XXXX. В URL можно указать id, чтобы фронтенд мог запросить JSON с параметрами у ESP32 или Raspberry.

- Оповещения и время:

  - В настройках можно задать время отправки уведомлений (7:00), после чего раз в день система отправит Telegram-уведомление о критических ситуациях.

- Переходы между функционалом:

  - С главной в систему полива или в каталог. Если каталог или видеотека неактивны — всплывает окно с предупреждением.

  - Из plant_detail при выборе растения — вопрос «Добавить растение?» Да → возвращение к системе полива с обновлёнными данными.

- Сценарии при критической засухе:

  - Если растение в критическом состоянии, на слоте появляется анимация лейки (watering_animation.webp) поверх картинки.

  - Цветовой индикатор на главной странице или вверху экрана мигает нужным цветом, сообщая о ситуации.

- Активация / деактивация функций:

  - Система полива всегда активна, так как насос и клапаны встроены. Если датчики не подключены, просто прочерк в данных.

  - Каталог может быть деактивирован при отсутствии нужных данных или при отсутствии связи с SD.

  - Видеотека — при отсутствии турели.

- Механика подсказок:

  - Подсказки (tooltip) появляются при удержании пальца на элементе 1-2 сек.

  - Текст подсказок можно брать из локализованных ресурсов JSON.

## Дополненные вопросы к заказчику и UX-решения:

- Нужно ли при удержании заблокированной кнопки отображать подсказку причины блокировки или достаточно всплывающего окна после отпускания?

- Следует ли при критической ситуации воспроизводить специальные звуки или достаточно уведомлений и подсказок?

- Язык меняется сразу при выборе из выпадающего списка на главной и в настройках — устраивает ли такая мгновенная реакция?

- Если турель недоступна, нужно ли отображать список видео в виде «пустого» состояния или лучше скрыть раздел?

- Синхронизация настроек между ESP32 и Raspberry: должны ли настройки языка, тема, звуки быть абсолютно одинаковыми на обоих устройствах?

- При отображении оверлея сопряжения и connecting_spinner.webp возможно ли добавить обратный отсчёт времени или статус-полосу?

Таким образом, этот обзор обновлён с учётом всех новых пунктов. Он описывает:

- Архитектуру страниц (Главная, Система Полива, Каталог, Настройки, Видеотека)

- Взаимодействие с элементами (кнопки, иконки, подсказки, всплывающие окна)

- Варианты отображения заблокированных или доступных функций

- Визуальные и звуковые эффекты (blur вокруг элементов, звуки при нажатиях, анимации переходов, toast, предупреждения)

- Сценарии выбора растений, отображение рекомендованных параметров, управляемые фильтры и поиск в каталоге

- Логика уведомлений, Telegram, ежедневных оповещений, синхронизация между устройствами

- Формат всплывающих сообщений стандартизирован по типам (вопрос, предупреждение, оповещение) с иконками из Irrigation system\images\icons\

*************************************************

## 8.3 Программное обеспечение для Raspberry Pi

8.3.1 Среда разработки и инструменты

- Операционная система: Raspberry Pi OS Lite.

- Язык программирования: Python 3.

- Библиотеки и фреймворки:

  - OpenCV: обработка видеопотока и распознавание объектов.

  - Flask: веб-сервер для предоставления интерфейса.

  - RPi.GPIO: управление GPIO пинами.

  - pyTelegramBotAPI: работа с Telegram Bot API.

  - SQLite: хранение данных и логов.

  - numpy, scipy: для обработки данных.

  - Pillow: работа с изображениями.

8.3.2 Аппаратные подключения

- Камера (Raspberry Pi 5 8MP Camera IMX219 с объективом 130°):

  - Подключение к CSI-разъёму Raspberry Pi.

- Сервоприводы (для наведения турели):

  - Сервопривод X-оси:

    - Signal → GPIO12.

  - Сервопривод Y-оси:

    - Signal → GPIO13.

  - Питание:

    - VCC → 5 В (отдельный источник питания с достаточной мощностью).

    - GND → общий GND с Raspberry Pi.

- Примечание: Использовать драйверы или опторазвязку при необходимости для защиты Raspberry Pi.

- Стробоскопический свет:

  - Управление через N-канальный MOSFET:

    - Gate (G) → GPIO16.

    - Drain (D) → отрицательный провод светодиода.

    - Source (S) → GND.

  - Питание:

    - VCC → внешний источник питания, соответствующий характеристикам светодиода.

  - Защитные компоненты: резисторы, диоды по необходимости.

- Динамик:

  - Подключение через аудиовыход Raspberry Pi.

  - Использование активных колонок или аудиоусилителя при необходимости.

- Ультразвуковой отпугиватель:

  - Управление через N-канальный MOSFET:

    - Gate (G) → GPIO17.

    - Drain (D) → отрицательный провод устройства.

    - Source (S) → GND.

  - Питание:

    - VCC → внешний источник питания.

- Питание Raspberry Pi:

  - Источник питания: кабель USB Type-C от зарядного устройства смартфона или пауэрбанка.

  - Требования:

    - Напряжение: 5 В.

    - Ток: не менее 2.5 А.

8.3.3 Структура программы

Основные модули программного обеспечения для Raspberry Pi:

- Инициализация системы:

  - Настройка GPIO пинов и периферийных устройств.

  - Инициализация камеры и проверка её доступности.

  - Запуск веб-сервера Flask.

  - Загрузка моделей и настроек для распознавания объектов.

- Обработка видеопотока и распознавание объектов:

  - Захват видеопотока с камеры.

  - Обработка кадров с использованием OpenCV и предварительно обученных моделей.

  - Распознавание объектов: птицы, растения, люди.

  - Оптимизация алгоритмов для работы на Raspberry Pi.

- Управление турелью и исполнительными устройствами:

  - Наведение турели на объект с помощью сервоприводов.

  - Активизация соответствующих устройств в зависимости от расстояния до объекта:

    - Звуковой отпугиватель.

    - Световой отпугиватель.

    - Распыление воды.

  - Запись видео и сохранение событий.

- Веб-интерфейс:

  - Предоставление интерфейса для ручного управления турелью.

  - Отображение видеопотока в режиме реального времени.

  - Настройки реакций системы и чувствительности.

- Уведомления через Telegram:

  - Отправка уведомлений о срабатывании турели.

  - Отправка видео или фото событий.

  - Настройка уведомлений через веб-интерфейс.

- Энергосбережение:

  - Переход в спящий режим при отсутствии активности.

  - Пробуждение по событиям (например, при обнаружении движения).

8.3.4 Обработка данных и взаимодействие с ESP32

- Синхронизация данных:

  - Raspberry Pi и ESP32 обмениваются данными для совместного отображения информации в веб-интерфейсе.

  - Используется протокол MQTT или HTTP для передачи данных.

- Дублирование данных:

  - Основные данные хранятся на ESP32.

  - Raspberry Pi запрашивает данные по мере необходимости для снижения энергопотребления.

8.3.5 Энергосбережение

- Оптимизация работы Raspberry Pi:

  - Отключение неиспользуемых сервисов и приложений.

  - Настройка минимального потребления ресурсов.

- Режимы сна:

  - Использование режимов сна Raspberry Pi для экономии энергии.

  - Пробуждение по таймеру или при срабатывании датчиков.

8.3.6 Обновление программного обеспечения

- Обновления по воздуху:

  - Возможность обновления программного обеспечения через интернет.

  - Обновления инициируются пользователем через веб-интерфейс.

- Уведомления об обновлениях:

  - Система уведомляет пользователя о доступных обновлениях.

8.3.7 Отладка и диагностика

- Логирование:

  - Запись событий и ошибок в лог-файлы.

  - Возможность просмотра логов через веб-интерфейс.

- Режим отладки:

  - Дополнительная информация при разработке и отладке.

  - Доступ к расширенным функциям через последовательный порт или SSH.

8.3.8 Особенности безопасности и приватности

- Доступ к системе:

  - Доступ через веб-интерфейс с использованием авторизации.

  - Использование тех же данных, что и для ESP32.

- Хранение данных:

  - Данные хранятся локально на Raspberry Pi.

  - При переполнении памяти старые данные автоматически удаляются.

- Простота использования:

  - Отсутствие сложных методов шифрования для упрощения взаимодействия.

  - Пользователь может защитить свою сеть на уровне роутера.

## 8.4 Массовое производство и масштабирование

8.4.1 Индивидуализация систем

- Уникальная идентификация:

  - Каждое устройство имеет уникальный серийный номер или идентификатор.

  - При первом запуске система активируется с использованием этих данных.

- Доступ разработчика:

  - Разработчик имеет доступ к системам для отправки обновлений.

  - Дополнительные функции отладки доступны при прямом подключении к устройству.

- Пользовательские данные:

  - Данные пользователя хранятся локально и не передаются разработчику без согласия.

8.4.2 Масштабирование инфраструктуры

- Серверные ресурсы:

  - При увеличении числа пользователей может потребоваться серверная инфраструктура для обслуживания ботов Telegram и обновлений.

- Обновления и поддержка:

  - Регулярные обновления программного обеспечения.

  - Возможность удалённой диагностики при согласии пользователя.

# 9. Тестирование и верификация

- Описание методологии тестирования: виды тестов (модульные, интеграционные, системные).

- План тестирования: перечень тестовых сценариев и ожидаемых результатов.

- Критерии приёмки: требования, которые должны быть выполнены для успешной реализации проекта.

# 10. Инструкция по установке и эксплуатации

- Руководство по сборке: пошаговые инструкции по сборке устройства.

- Настройка программного обеспечения: установка необходимого ПО, настройка параметров.

- Руководство пользователя: описание работы с веб-интерфейсом, управление устройством.

# 11. Обслуживание и поддержка

- План технического обслуживания: рекомендации по периодическому обслуживанию.

- Устранение неполадок: типичные проблемы и способы их решения.

- Контактная информация: как получить поддержку или заказать запчасти.

# 12. План проекта и временные рамки

- Этапы проекта: разбивка проекта на фазы (дизайн, разработка, тестирование, запуск).

- График выполнения работ: временные рамки для каждого этапа.

- Контрольные точки и отчётность: ключевые моменты для оценки прогресса.

# 13. Бюджет и смета расходов

Электронные компоненты

| Имя | Спецификации | Количество | Цена (₪) |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор диодов (200 шт, 8 типов) | 1N4148, 1N4007, 1N5819, 1N5399, 1N5408, 1N5822, FR107, FR207 | 1 набор | 13.29 |
| MOSFET транзисторы IRLZ44N | TO-220, N-канальный, логический уровень | 10 шт | 9.15 |
| Конденсаторы алюминиевые | Низкий ESR, 35 В 1000 μF, высокочастотные | 10 шт | 16.23 |
| Набор биполярных транзисторов (200 шт) | Различные типы BJT транзисторов | 1 набор | 13.86 |
| Набор резисторов металлоплёночных | 60 номиналов, 1 Ω – 4,7 MΩ, 1/4 Вт, точность 1 %, всего 300 шт | 1 набор | 14.22 |
| Набор SMD конденсаторов | Алюминиевые электролитические, различные номиналы, с коробкой для хранения | 1 набор | 110.45 |
| Модуль MAX485 RS-485 TTL | Преобразователь TTL в RS-485, чип MAX485CSA | 1 шт | 2.80 |
| Металлическая кнопка с фиксацией | Диаметр: 8 мм, фиксирующая, штыревой вывод, напряжение: 3–9 В (5 В), IP67 | 1 шт | 8.16 |
| Аудиоусилитель PAM8403 | 3 Вт, 5V Power | 3 шт | 5.10 |

Управление питанием

| Имя | Спецификации | Количество | Цена (₪) |
| --- | --- | --- | --- |
| Модуль повышающий MT3608 | Вход: 2 В–24 В, выход: до 28 В, DC-DC преобразователь | 5 шт | 7.07 |
| Модуль понижающий LM2596 | Вход: 3,0 В–40 В, выход: 1,5 В–35 В, DC-DC преобразователь | 5 шт | 11.83 |
| LED-драйвер постоянного тока 50 Вт | Вход: DC 12 В–24 В, для питания 50 Вт светодиодов | 1 шт | 22.97 |
| Складная солнечная панель ~60 Вт | Материал PET, USB и DC выходы, водонепроницаемая, включает аксессуары | 1 шт | 240.78 |
| Солнечная панель Tarrahaw 60 Вт | Материал ETFE, DC18 В выход, USB QC быстрая зарядка, водонепроницаемая | 1 шт | 384.98 |
| Портативный аккумулятор Baseus 65 Вт 20000 мА·ч | Вход: до 65 Вт, выходы: USB-A, USB-C, цифровой дисплей, быстрая зарядка | 1 шт | 207.68 |

Датчики

| Имя | Спецификации | Количество | Цена (₪) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ёмкостной датчик влажности почвы V2 | Напряжение: 3,3–5,5 В, коррозионная стойкость | 1 шт | 3.64 |
| Ёмкостные датчики влажности почвы V1.2 | Напряжение: 3,3–5,5 В, коррозионная стойкость | 3 шт | 7.31 |
| Датчик температуры и влажности AM2302 DHT22 | Цифровой выход, высокая точность | 1 шт | 5.19 |
| Датчик освещённости BH1750 | Напряжение: 3,3–5 В, цифровой датчик света | 1 шт | 9.22 |
| Набор датчиков влажности почвы | Коррозионностойкий зонд, кабель 1,3 м | 1 набор | 10.12 |
| Набор 45 в 1 датчиков для Arduino | Включает 45 различных датчиков | 1 набор | 73.26 |
| Лидар Benewake TFmini Plus | Интерфейсы UART/I2C, дальность: до 12 м | 1 шт | 136.84 |

Актуаторы и моторы

| Имя | Спецификации | Количество | Цена (₪) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервомотор MG996R | Угол поворота: 0–180° | 2 шт | 21.06 |
| Микроперистальтический насос | Напряжение: 6–12 В | 1 шт | 9.61 |
| Мини электромагнитный клапан | Напряжение: 3,7 В DC, нормально открытый | 6 шт | 31 |
| Мембранный насос Seaflo 12 В | Поток: 3,8 л/мин, давление: 40 PSI | 1 шт | 97.14 |
| Перистальтический дозирующий насос 6 В DC | Максимальный поток: 65 мл/мин | 1 шт | 42.28 |

Микроконтроллеры и камеры

| Имя | Спецификации | Количество | Цена (₪) |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 5 (8 ГБ RAM) | CPU: BCM2712 Cortex-A76 2,4 ГГц, GPU: VideoCore VII, RAM: 8 ГБ | 1 шт | 375.68 |
| Плата разработки ESP32 | Wi-Fi и Bluetooth, двухъядерный, 30 пинов, ESP32-WROOM-32S/32D | 1 шт | 13.65 |
| Камера для Raspberry Pi 5 | Сенсор: IMX219 8 Мп, объектив «рыбий глаз» 130°, шлейф 15 см | 1 шт | 32.75 |

Осветительные компоненты

| Имя | Спецификации | Количество | Цена (₪) |
| --- | --- | --- | --- |
| Красный светодиодный чип 50 Вт | Мощность: 50 Вт, цвет: красный | 1 шт | 44.00 |
| RGB COB LED чип 50 Вт | Напряжение: 24 В, цвет: RGB | 1 шт | 8.27 |

Аудиокомпоненты

| Имя | Спецификации | Количество | Цена (₪) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-дюймовый пьезотвитер | Диапазон: 2,2 кГц – 27 кГц, размер: 110×110 мм | 2 шт | 27.00 |
| Водонепроницаемый ультразвуковой динамик | Диапазон: 2,5 кГц – 60 кГц, диаметр: 51 мм | 1 шт | 11.31 |
| Ультратонкие динамики | 40x5mm 490, 2W 8O | 4 шт | 20.21 |

Кабели и проводка

| Имя | Спецификации | Количество | Цена (₪) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аудиокабель 3-жильный 24 AWG, 5 м | 3 жилы, 24 AWG, длина 5 м | 1 шт | 10.53 |
| Набор проводов Dupont | Различные типы соединительных проводов | 1 набор | 13.30 |

Уплотнительные компоненты

| Имя | Спецификации | Количество | Цена (₪) |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор уплотнительных колец NBR | 225 шт, нитрильный каучук, чёрные | 1 набор | 14.53 |

Фотографические аксессуары

| Имя | Спецификации | Количество | Цена (₪) |
| --- | --- | --- | --- |
| Красный светофильтр для объектива | Диаметр: 49 мм | 1 шт | 9.33 |

Общая стоимость и налог за компоненты:

Общая стоимость компонентов: ₪2,064

Налог (17 %): ₪350.95

Итого с учётом налога: ₪2,415

- Затраты на разработку: трудозатраты, оплата разработчиков.

- Непредвиденные расходы: резервный фонд на случай дополнительных затрат.

# 14. Риски и меры по их снижению

- Идентификация рисков: технические, финансовые, организационные риски.

- Анализ рисков: вероятность и влияние каждого риска.

- План управления рисками: меры по предотвращению и минимизации рисков.

# 15. Заключение

- Итоговое резюме проекта.

- Преимущества и ожидаемые результаты.

- Перспективы развития.